- Procedure standardizzate

- per la valutazione dei rischi

ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 DLgs. 81/08 s.m.i.

IMPRESA

(Ragione sociale e dati)

Data

Datore di lavoro:

R.S.P.P.:

Medico Competente:

RLS/RLST:

INDICE

- Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 6,

comma 8, lettera f) e dell’art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

|  |  | Azioni | Moduli* (disponibili e gestibili anche in formato elettronico) | Istruzioni e supporti informativi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASSO N. 1 | Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni | Descrizione generale dell’azienda | MODULO N. 1.1 | Paragrafo 4.1 |
|  |  | Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni | MODULO N. 1.2 |  |
| PASSO N. 2 | Individuazione dei pericoli presenti in azienda | Individuazione dei pericoli presenti in azienda | MODULO N. 2 | Paragrafo 4.2 |
| PASSO N. 3 | Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate | - Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati. | MODULO N.3 (colonne dalla n.1 alla n.3) | Paragrafo 4.3 |
|  |  | - Individuazione dei riferimenti legislativi e di normazione tecnica e di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati fattori su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.). | MODULO N.3 (colonna n.4) |  |
|  |  | - Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati: - in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici; - in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. - Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati. |  |  |
|  |  | - Indicazione delle misure attuate | MODULO N.3 (colonna 5) |  |
| PASSO N. 4 | Definizione del programma di miglioramento | - Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza - Sviluppo delle procedure per la attuazione delle misure | MODULO N. 3 (colonne dalla 6 alla 8) | Paragrafo 4.4 |

Nota *Altra eventuale documentazione da tenere a disposizione (a supporto della valutazione effettuata e, comunque, ove richiesto dalla normativa).

Capitolo I

# 1. Scopo

Scopo della presente procedura è di indicare il modello di riferimento cui uniformarsi per la valutazione dei rischi  e per il suo aggiornamento, al fine di individuare le  adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

2.  Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle imprese fino a 10 dipendenti (art. 29 comma 5, DLgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 dipendenti (art.29 comma 6 del DLgs. 81/08, con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

| Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5) | OBBLIGATORIO | Esclusioni |
| --- | --- | --- |
|  | - La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di utilizzare, per assolvere all’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi, le procedure standardizzate qui descritte. - Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione (elenco riportato nella colonna qui accanto), sono chiamate alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28. | - aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d): a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; |
| Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6) | FACOLTATIVO | Esclusioni |
|  | - La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di poter utilizzare, per assolvere all’obbligo della redazione del documento di valutazione dei rischi, le procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28. - Sono escluse da tale possibilità le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione (elenco riportato nella colonna qui accanto), sono chiamate alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28. | - aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); - aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art. 29 comma 7) |

# 3. Compiti e responsabilità

Effettuare la valutazione sulla base della procedura standardizzata è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, Capo III del D.Lgs. 81/08 e in relazione all’attività e alla struttura dell’azienda.

| COMPITI | RESPONSABILITÁ | SOGGETTI COINVOLTI |
| --- | --- | --- |
| - Valutazione dei rischi - Indicazione delle misure di prevenzione e protezione - Programma d’attuazione Elaborazione e aggiornamento del Documento | Datore di lavoro | -RSPP: artt.31, 33 e 34 DLgs. 81/08 s.m.i. - Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 DLgs. 81/08 s.m.i. -RLS/RLST: artt. 18, 29 e 50, DLgs. 81/08 s.m. e nell’ambito della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, sulla base delle Indicazioni necessarie (art.28, comma 1-bis DLgs. 81/08 s.m.i.) - Lavoratori: nell’ambito della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, sulla base delle indicazioni delle Indicazioni necessarie (art.28, comma 1-bis DLgs. 81/08 s.m.i.) Ove il datore le ritenga pertinenti potrà tener conto delle eventuali segnalazioni provenienti dai dirigenti, preposti e lavoratori |
| Attuazione e Gestione del programma | Datore di lavoro | - Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 DLgs. 81/08 s.m.i. - RLS/RLST: artt. 18, 29 e 50, DLgs. 81/08 s.m.i. e Indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art.28, c.1-bis DLgs. 81/08 s.m.i.) - Dirigenti: art.18, DLgs. 81/08 s.m.i. - Preposti: art.19, DLgs. 81/08 s.m.i. - Lavoratori: art.20, DLgs. 81/08 s.m.i. |
| Verifica dell’attuazione del programma | Datore di lavoro | - Medico competente (ove previsto): artt.25 e 41 DLgs. 81/08 s.m.i. - RLS/RLST: artt. 18, 29 e 50, DLgs. 81/08 s.m.i. e Indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato (art.28, c.1-bis DLgs. 81/08 s.m.i.) - Dirigenti: art.18, DLgs. 81/08 s.m.i. - Preposti: art.19, DLgs. 81/08 s.m.i. - Lavoratori: art.20, DLgs. 81/08 s.m.i. |

# 4. Istruzioni operative

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal DL) e il Medico competente, ove previsto (art.41 DLgs. 81/08), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, secondo i passi di seguito riportati:

- Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni

- Identificazione dei pericoli presenti in azienda

- Valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

- Definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo,  nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel DLgs. 81/08 all’art. 15 e sono così sintetizzabili:

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della valutazione);

- l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature;

- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

- il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);

- l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;

- la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

- l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);

- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute sicurezza;

## 4.1 Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni

## DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA

Inserire nel MODULO 1.1 i seguenti dati identificativi dell’azienda:

Dati aziendali:

  - Ragione sociale

  - Attività economica

  - Codice ATECO 2007

  - Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante

  - Indirizzo della sede sociale

  - Indirizzo del sito produttivo

Sistema di prevenzione e protezione aziendale

  - Nominativo del Datore di lavoro (Indicare se il datore di lavoro svolge i compiti del SPP)

  - Nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro

  - Nominativi ASPP (ove nominati)

  - Nominativi addetti al Servizio di Pronto Soccorso,

  - Nominativi addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione

  - Nominativo del Medico Competente (ove nominato)

  - Nominativo del RLS/RLST

## DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI AZIENDALI ED IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI

Si dovrà utilizzare il MODULO 1.2 inserendo le seguenti informazioni nei campi e nelle colonne corrispondenti:

- “Ciclo Produttivo”

Indicazione di ciascun ciclo produttivo.

Se l’attività aziendale è composta da più cicli produttivi, si potrà utilizzare un modulo per ogni ciclo

produttivo

- colonna 1 - “Fasi”

Individuazione delle fasi che compongono il ciclo produttivo

- colonna 2 - “Descrizione Fasi”

Descrizione sintetica di ciascuna fase

- colonna 3 - “Area/Reparto /Luogo di lavoro”

Indicazione dell’ambiente o degli ambienti, sia al chiuso che all’aperto, o del reparto in cui si svolge la

fase

- colonna 4 - “Attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili, ed impianti”

Elencazione delle eventuali attrezzature utilizzate in ciascuna fase

- colonna 5- “Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione”

Elencazione di quelle relative a ciascuna fase

- colonna 6 - “Mansioni/postazioni”

Individuazione di quelle coinvolte in ciascuna fase

L’esame delle fasi che compongono il ciclo deve essere completo, includendo anche quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.

È importante evidenziare, ove presenti, situazioni lavorative quali ad esempio: lavoro notturno, lavoro in solitario in condizioni critiche (nella colonna Descrizione Fasi); attività effettuate all’interno di aziende in qualità di appaltatore, attività svolte in ambienti confinati, lavori in quota (nella colonna Ambiente/Reparto), ecc.

Allegare al Modulo, ove presente, la planimetria degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle attrezzature (lay-out).

## 4.2  Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.

Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); all’organizzazione del lavoro adottata e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per individuare i pericoli si utilizzerà il MODULO 2, che dovrà essere barrato nelle caselle delle ultime due colonne.

Il modulo contiene:

- colonna 1 - “Famiglia di pericoli”;

- colonna 2 - “Pericoli”;

- colonna 3 - “Riferimenti legislativi”, con il richiamo al D.Lgs. 81/08 e ad altre principali fonti legislative di riferimento;

- colonna 4 - “Esempi di incidenti e criticità” per ogni pericolo elencato;

- colonne 5 e 6 - devono essere contrassegnate per indicare la presenza o l’assenza del pericolo in azienda, in coerenza con quanto descritto nel modulo 1.2.

Ulteriori pericoli identificati dal datore di lavoro, non elencati in colonna 2, dovranno essere riportati nella riga “Altro”, posta in calce alla tabella.

4.3     Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate

Per ciascun pericolo individuato nel MODULO 2, si deve accertare che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. Nella valutazione dei rischi si terrà conto delle condizioni che possono determinare una specifica esposizione al rischio del lavoratore quali: stato di gravidanza, genere, età, provenienza da altri paesi, specifica tipologia contrattuale.

Qualora si verifichi che per alcuni pericoli non sono state attuate le misure di cui sopra, necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori, si dovrà provvedere con interventi immediati.

Il MODULO 3 consente di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento.

Il modulo è suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”.

La prima sezione è composta dalle seguenti colonne:

- colonna 1 - “Area/reparto/luogo di lavoro”

- colonna 2 - “Mansione/Postazione”

- colonna 3 - “Pericoli”

- colonna 4 - “Riferimenti legislativi, norme tecniche e strumenti di supporto”

- colonna 5 - “Misure attuate”;

La seconda sezione è composta dalle seguenti colonne:

- colonna 6 - “Misure di miglioramento da adottare e tipologie di misure preventive/protettive”

- colonna 7 - “Incaricati della realizzazione”

- colonna 8 - “Tempo di attuazione delle misure di miglioramento”

Il MODULO 3 deve riportare  in modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel MODULO 1.2 ed i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel MODULO 2.

Si può scegliere se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del MODULO 3 a partire dall’Area/Reparto /Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati.

Ai fini di una più efficiente gestione delle misure di prevenzione e protezione di ciascun lavoratore è possibile inserire (in colonna 2) una codifica specifica per ciascuna mansione identificata svolta in azienda dai lavoratori. Il codice potrà essere utile per  collegare il nominativo dei lavoratori operanti in azienda alle mansioni svolte (vedi nota 1).

La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall’art. 15 del DLgs. 81/08.

Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.

In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull’esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi, verranno definite per tipo ed entità le misure di prevenzione e protezione adeguate.

I supporti informativi e le norme tecniche, ove utilizzati nel processo valutativo, verranno indicati nel MODULO 3 (colonna 4), in aggiunta ai riferimenti legislativi.

In relazione al pericolo specifico individuato (colonna 3) e ai relativi riferimenti (colonna 4), le misure di prevenzione e protezione attuate verranno indicate in colonna 5.

4.4 Definizione del programma di miglioramento

Le misure ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicate in colonna 6.

Completano il modulo i dati relativi all’incaricato della realizzazione (che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento (colonna 7) e la tempistica di attuazione delle stesse (colonna 8).

Da un punto di vista metodologico, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione, attuate e previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche, procedurali, organizzative, dispositivi di protezione individuali, formazione, informazione e addestramento, sorveglianza sanitaria.

Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in  colonne aggiuntive.

Capitolo II

MODULISTICA PER LA REDAZIONE

DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

MODULO N. 1.1

DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA

## DATI AZIENDALI

| Ragione sociale |  |
| --- | --- |
| Attività economica |  |
| Codice ATECO |  |
| Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante |  |
| Indirizzo della sede sociale |  |
| Indirizzo del sito produttivo |  |

## SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

| Nominativo del Datore di Lavoro |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indicare se svolge i compiti di SPP | Sì ⁮ | No ⁮ |
| Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro | interno | esterno ⁮ |
| Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se presenti |  |  |
| Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso |  |  |
| Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione |  |  |
| Nominativo del Medico competente |  |  |
| Nominativo del RLS/RLST |  |  |

MODULO N. 1.2

| Ciclo Produttivo:________________________________ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fasi del ciclo produttivo | Descrizione Fasi | Area/ Reparto/ Luogo di lavoro | Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio) | Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione | Mansioni/ Postazioni |

Modulo n. 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Famiglia di pericoli | Pericoli | Riferimenti legislativi | Esempi di incidenti e di criticità | Pericoli presenti | Pericoli non presenti |
| Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all’aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3 | Stabilità e solidità delle strutture | DLgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) | - Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali | □ | □ |
|  | Altezza, cubatura, superficie | DLgs. 81/08 (Allegato IV) e normativa locale vigente | - Mancata salubrità o ergonomicità legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti | □ | □ |
|  | Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico | DLgs. 81/08 (Allegato IV) | - Cadute dall’alto - Cadute in piano - Cadute in profondità - Urti | □ | □ |
|  | Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : -raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti) | DLgs. 81/08 (Allegato IV) | - Cadute dall’alto - Cadute in piano - Cadute in profondità - Contatto con mezzi in movimento - Caduta di materiali | □ | □ |
|  | Vie e uscite di emergenza | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - DLgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 | - Vie di esodo non facilmente fruibili | □ | □ |
|  | Porte e portoni | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - DLgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 | - Urti, schiacciamento - Uscite non facilmente fruibili | □ | □ |
|  | Scale | - DLgs. 81/08 (Allegato IV punto 1.7;Titolo IV capo II ; art.113) -DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - DLgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 | - Cadute; - Difficoltà nell’esodo | □ | □ |
|  | Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) | - Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; - esposizione ad agenti atmosferici | □ | □ |
|  | Microclima | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) | - Esposizione a condizioni microclimatiche inadeguate - Disidratazione - Ipotermia | □ | □ |
|  | Illuminazione naturale e artificiale | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - DLgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 | - Urti - Cadute - Abbagliamento - Affaticamento visivo - Difficoltà nell’esodo | □ | □ |
|  | Locali di riposo e refezione | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) - Normativa locale vigente | - Scarse condizioni di igiene - Inadeguata conservazione di cibi e bevande | □ | □ |
|  | Spogliatoi e armadi per il vestiario | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) - Normativa locale vigente | - Scarse condizioni di igiene - Numero e capacità inadeguati - Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro | □ | □ |
|  | Servizi igienico assistenziali | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) - Normativa locale vigente | - Scarse condizioni di igiene; - Numero e dimensioni inadeguati | □ | □ |
|  | Dormitori | - DLgs. 81/08 (Allegato IV) - Normativa locale vigente - DM 10/03/98 - DLgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 151/2011 All. I punto 66 | - Scarsa difesa da agenti atmosferici - Incendio | □ | □ |
|  | Aziende agricole | DLgs. 81/08 (Allegato IV, punto 6) | - scarse condizioni di igiene; - servizi idrici o igienici inadeguati | □ | □ |
| Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento | Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi | - DLgs. 81/08 (Allegato IV punto 3, 4; Titolo XI ; artt. 66 e 121) - DM 10/03/98 - DLgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - DPR 177/2011 | - Caduta in profondità - Insufficienza di ossigeno - Atmosfere irrespirabili - Incendio ed esplosione - Contatto con fluidi pericolosi - Urto con elementi strutturali - Seppellimento | □ | □ |
| Lavori in quota | Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc.) | DLgs. 81/08 Titolo IV, capo II (ove applicabile); Art. 113; Allegato XX | - Caduta dall’alto - Scivolamento - Caduta di materiali | □ | □ |
| Impianti di servizio | Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc.;) | - DLgs. 81/08 (Tit III capo III) - DM 37/08 - DLgs 626/96 (Dir. BT) - DPR 462/01 - DM 13/07/2011 | - Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni) | □ | □ |
|  | Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo III) - DM 37/08 - D.Lgs. 626/96 (Dir.BT) | - Incidenti di natura elettrica - Esposizione a campi elettromagnetici | □ | □ |
|  | Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - D.Lgs 17/10 - D.M. 01/12/1975 - DPR 412/93 - DM 17/03/03 - Dlgs 311/06 - D.Lgs. 93/00 - DM 329/04 - DPR 661/96 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DM 10/03/98 - RD 9/01/ 1927 | - Incidenti di natura elettrica - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incendio - Esplosione - Emissione di inquinanti - Esposizione ad agenti biologici - Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc) | □ | □ |
|  | Impianti idrici e sanitari | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I) - DM 37/08 - D.Lgs 93/00 | - Esposizione ad agenti biologici - Scoppio di apparecchiature in pressione | □ | □ |
|  | Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - Legge n. 1083 del 1971 - DLgs. 93/00 - DM 329/04 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili | - Incendio - Esplosione - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti | □ | □ |
|  | Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III) - DM 37/08 - DPR 162/99 - D.Lgs 17/10 - DM 15/09/2005 | - Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.) - Incidenti di natura elettrica | □ | □ |
| Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi | Apparecchi e impianti in pressione (es. reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, ecc., impianti di distribuzione dei carburanti) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I) - DLgs. 17/2010 - DLgs. 93/2000 - DM 329/2004 - DLgs. 11/04/11 | - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti - getto di fluidi e proiezione di oggetti | □ | □ |
|  | Impianti e apparecchi termici fissi (forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc.) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (Dir. BT) - DLgs. 17/2010 - DLgs. 93/00 -DM 329/04 - DM 12/04/1996 - DM 28/04/2005 - DLgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 | - Contatto con superfici calde - Incidenti di natura elettrica - Incendio - esplosione - scoppio di apparecchiature in pressione - emissione di inquinanti | □ | □ |
|  | Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.; macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc. (esempi: Torni, Presse, Trapano a colonna, Macchine per il taglio o la saldatura, Mulini, Telai, Macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc.) Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc.) Macchine e impianti per il confezionamento, l’imbottigliamento, ecc. | - DLgs. 81/08 (Tit III capo I e III; Tit. XI) - DLgs. 17/2010 | - Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione). - Incidenti di natura elettrica - Innesco atmosfere esplosive - Emissione di inquinanti - Caduta dall’alto | □ | □ |
|  | Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali (gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot manipolatori, ecc) | - DLgs. 81/08 (Tit III capo I e III) - DLgs 17/2010 | - Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento) - Caduta dall’alto - Incidenti di natura elettrica | □ | □ |
|  | Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc.) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III; Tit. XI; Allegato IV, punto 4) - DLgs. 626/96 (BT) - DLgs. 17/2010 | - Esplosione - Incendio - Emissione di inquinanti | □ | □ |
|  | Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica | - DM 31/07/1934 - DM 19/03/1990 - DM 12 /09/2003 | - Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti - Incendio - Esplosione | □ | □ |
|  | Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale) | - Legge 179/2002 art. 19 - DLgs. 132/1992 - DM n.280/1987, - DM 29/11/2002 - DM 31/07/ 1934 | - Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti - Incendio - Esplosione | □ | □ |
|  | Distributori di metano | DM 24/05/2002 e smi | - Esplosione - Incendio |  |  |
|  | Serbatoi di GPL Distributori di GPL | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I) - DLgs. 93/00 - DM 329/04 - Legge n.10 del 26/02/2011 - DM 13/10/1994 - DM 14/05/2004 - DPR 24/10/2003 n. 340 e smi | - Esplosione - Incendio |  |  |
| Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili. Apparecchi termici trasportabili Attrezzature in pressione trasportabili | Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.) Apparecchiature audio o video (Televisori Apparecchiature stereofoniche, ecc.) Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc.) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo III) - DLgs. 626/96 (BT) | - Incidenti di natura elettrica | □ | □ |
|  | Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.) | - DLgs. 81/08 (Tit III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - DLgs. 17/2010 | - Incidenti di natura meccanica - Incidenti di natura elettrica - Scarsa ergonomia dell’attrezzature di lavoro | □ | □ |
|  | Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III: Tit. XI) - DLgs. 626/96 (BT) - DM 10/03/98 - DLgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili | - Esposizione a fiamma o calore - Esposizione a fumi di saldatura - Incendio - Incidenti di natura elettrica - Innesco esplosioni - Scoppio di bombole in pressione | □ | □ |
|  | Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III) - DLgs 626/96 (BT) - DLgs 17/2010 | - Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica | □ | □ |
|  | Apparecchi termici trasportabili (Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc.) | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III) - DLgs. 626/96 (BT) - DLgs 17/2010 DPR 661/96 | - Incidenti di natura elettrica - Formazione di atmosfere esplosive - Scoppio di apparecchiature in pressione - Emissione di inquinanti - Incendio | □ | □ |
|  | Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (Avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc.) | - DLgs. 81/08 (Tit III capo III) - DLgs 626/96 (BT) | - Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica | □ | □ |
|  | Apparecchi di illuminazione (Lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc.) | - DLgs. 81/08 (Tit III capo III) - DLgs 626/96 (BT) | - Incidenti di natura elettrica | □ | □ |
|  | Gruppi elettrogeni trasportabili | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo I e III) - D.Lgs. 626/96 (BT) - DLgs .17/2010 - DM 13/07/2011 | - Emissione di inquinanti - Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica - Incendio | □ | □ |
|  | Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici , bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, ecc.) | - DLgs 81/08 (Titolo III capo I e III) - DLgs 626/96 (BT) - DLgs 17/2010 - DLgs 93/2000 - DLgs 23/2002 | - Scoppio di apparecchiature in pressione - Incidenti di natura elettrica - Incidenti di natura meccanica - Incendio | □ | □ |
|  | Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc.) | - DLgs 81/08 (Tit. III capo I e III) - DLgs 37/2010 | - Incidenti di natura elettrica | □ | □ |
|  | Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc.) | - DLgs 81/08 (Tit. III capo I e III) - DM 110/2011 | - Incidenti di natura elettrica | □ | □ |
| Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore | Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore,ecc.) | - DLgs 81/08 (Tit. III capo I e III) - D.Lgs 17/2010 | - Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti | □ | □ |
|  | Macchine operatrici agricole (Trattrici, Macchine per la lavorazione del terreno, Macchine per la raccolta, ecc.) | - DLgs 81/08 (Tit. III capo I) - DM 19/11/2004 - D.Lgs 17/2010 | - Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti | □ | □ |
|  | Carrelli industriali (Muletti, transpallett, ecc.) | - DLgs 81/08 (Tit. III capo I e III) - DLgs 626/96 (BT) - DLgs 17/2010 | - Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Emissione di inquinanti - Incidenti stradali | □ | □ |
|  | Mezzi di trasporto materiali (Autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.) | - DLgs 30 aprile 1992, n. 285 - DLgs. 35/2010, | - Ribaltamento - Incidenti di natura meccanica - Sversamenti di inquinanti | □ | □ |
|  | Mezzi trasporto persone (Autovetture, Pullman, Autoambulanze, ecc.) | - DLgs. 30 aprile 1992, n.285 | - Incidenti stradali | □ | □ |
| Attrezzature di lavoro - Utensili manuali | Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc. | - DLgs 81/08 (Titolo III capo I) | - Incidenti di natura meccanica | □ | □ |
| Scariche atmosferiche | Scariche atmosferiche | - DLgs. 81/08 (Tit. III capo III) - DM 37/08 - DPR 462/01 | - Incidenti di natura elettrica (folgorazione) - Innesco di incendi o di esplosioni | □ | □ |
| Lavoro al videoterminale | Lavoro al videoterminale | DLgs. 81/08 (Titolo VII ; Allegato XXXIV) | - Posture incongrue, movimenti ripetitivi. - Affaticamento visivo | □ | □ |
| Agenti fisici | Rumore | DLgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo II) | - Esposizione prolungata livelli di rumore eccessivi - Difficoltà di concentrazione - Difficoltà di comunicazione - Stress psicofisico | □ | □ |
|  | Vibrazioni | DLgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo III) | - Esposizione prolungata a livelli eccessivi | □ | □ |
|  | Campi elettromagnetici | DLgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo I ;Titolo VIII, Capo IV) | - Esposizione a livelli eccessivi: circolazione di correnti indotte, assorbimento di energia e correnti di contatto. | □ | □ |
|  | Radiazioni ottiche artificiali | DLgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo I;Titolo VIII, Capo V) | - Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione. | □ | □ |
|  | Radiazioni ionizzanti | DLgs. 230/95 | - Esposizione a radiazioni ionizzanti | □ | □ |
| Sostanze pericolose | Agenti chimici (comprese le polveri) | - DLgs. 81/08 (Titolo IX, Capo I; Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i. | - Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. - Esplosione - Incendio - Corrosione di materiali strutturali | □ | □ |
|  | Agenti cancerogeni e mutageni | DLgs. 81/08 (Titolo IX, Capo II) | - Esposizione per contatto, ingestione o inalazione. | □ | □ |
|  | Amianto | DLgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III ) | - Inalazione di fibre | □ | □ |
| Agenti biologici | Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti | DLgs. 81/08 (Titolo X) | - Esposizione per contatto, ingestione o inalazione | □ | □ |
| Atmosfere esplosive | Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri) | DLgs. 81/08 (Titolo XI; Allegato IV punto 4) | - Esplosione | □ | □ |
| Incendio | Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.) | - DLgs. 81/08 (Titolo I, Capo III, sez. VI ; ALLEGATO IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - DLgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR 151/2011 | - Incendio - Esplosioni | □ | □ |
| Altre emergenze | Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc. | DLgs. 81/08 (Titolo I, Capo III, sez. VI) | - Cedimenti strutturali | □ | □ |
| Fattori organizzativi | STRESS LAVORO-CORRELATO | - DLgs. 81/08 (art. 28, comma1 -bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010 | - Infortunio, - disagio psico-fisico - calo d’attenzione, - Affaticamento - isolamento | □ | □ |
| Condizioni di lavoro particolari | Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche | DLgs. 81/08 art. 15, comma 1, lettera a) | - Incidenti causati da affaticamento - Difficoltà o mancanza di soccorso - Mancanza di supervisione | □ | □ |
| Pericoli connessi all’interazione con persone | Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc.) | DLgs. 81/08 art. 15, comma 1, lettera a) | - aggressioni fisiche e verbali | □ | □ |
| Pericoli connessi all’interazione con animali | Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc. | DLgs. 81/08 art. 15, comma 1, lettera a) | - aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc. | □ | □ |
| Movimentazione manuale dei carichi | Posture incongrue | DLgs. 81/08 (Titolo VI ALLEGATO XXXIII) | - Prolungata assunzione di postura incongrua | □ | □ |
|  | Movimenti ripetitivi | DLgs. 81/08 (Titolo VI; ALLEGATO XXXIII) | - Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti | □ | □ |
|  | Sollevamento e spostamento di carichi | DLgs. 81/08 (Titolo VI; ALLEGATO XXXIII) | - Sforzi eccessivi - Torsioni del tronco - Movimenti bruschi - Posizioni instabili | □ | □ |
| Lavori sotto tensione | Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici) | DLgs. 81/08 (art. 82) | - Folgorazione | □ | □ |
| Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici | Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici | DLgs. 81/08 ( art. 83 e ALLEGATO I) | - Folgorazione | □ | □ |
| ALTRO |  |  |  | □ | □ |

MODULO N. 3

| VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valutazione dei rischi e misure attuate |  |  |  |  | Programma di miglioramento |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| N. | Area/Reparto /Luogo di lavoro | Mansioni/ Postazioni1 | Pericoli | Riferimenti legislativi, norme tecniche e strumenti di supporto | Misure attuate | Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot. | Incaricati della realizzazione (R) | Tempo d’attuazione delle misure di miglioramento |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1