## ATTREZZATURA: FORGIA PER FABBRO

|  | Forno aperto di materiale resistente al calore, alimentato a carbone di legna, coke, carbon fossile, a gas oppure a nafta, che viene utilizzato dai fabbri per riscaldare i metalli da sagomare. Generalmente, la forgia è dotata di elettroventilatore monofase e valvola regolabile ed è capace di raggiungere alte temperature in breve tempo. |
| --- | --- |

| Marca |  |
| --- | --- |
| Modello |  |

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Inalazione di fumi e gas | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Ustioni per contatto con pezzi caldi | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Caduta di scintille e/o proiezione di corpi incandescenti | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Esplosione ed incendio | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Microclima | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Assicurare una idonea ed efficace ventilazione dei locali, ricorrendo all'uso di sistemi di aspirazione localizzata senza ricircolo, per impedire il ristagno di fumi (Allegato IV, punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Utilizzare esclusivamente filtri per i fumi, che siano a norma CEE

- Far accedere i lavoratori della fase coordinata nei locali dove l’attrezzatura è stata in uso, solo dopo che gli stessi siano stati adeguatamente aerati

- Allontanare, durante l’uso della macchina, i materiali infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili e nel caso ciò non fosse possibile, proteggere opportunamente detti materiali contro le scintille e l'irraggiamento di calore;

- Predisporre un idoneo contenitore ignifugo per la raccolta dei rifiuti

- Posizionare nelle immediate vicinanze della macchina, un estintore (Allegato IV, punto 4.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Adottare le misure di prevenzione incendi previste dalla normativa, provvedendo al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Predisporre un numero adeguato di estintori portatili in posizioni ben segnalate e facilmente raggiungibili (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Garantire che l’impianto antincendio sia sottoposto a regolare manutenzione e che gli estintori vengano controllati da ditta specializzata ogni sei mesi (Allegato IV punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Durante l’uso della macchina, prendere le necessarie precauzioni (ripari o schermi) per evitare che scintille o scorie prodotte investano altri lavoratori oppure allontanare le persone non protette dalla zona di lavorazione (Allegato V parte I punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Vietare di eseguire i lavori specifici su recipienti o tubi chiusi, che contengano o che abbiano contenuto sostanze pericolose, oppure su recipienti o tubi, anche aperti, che contengano sostanze che se riscaldate danno luogo a reazioni pericolose o ad esplosioni

- Vietare di mangiare, bere o fumare durante l’utilizzo dell’attrezzatura

- Vietare l’utilizzo dell’attrezzatura, in caso di locali non sufficientemente ventilati (Allegato IV, punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare la pulizia periodica ed il riordino dell’ambiente di lavoro, a chiusura dell’attività

- Attuare la sicurezza delle macchine, nel pieno rispetto della  Direttiva Macchine CE 89/392 e delle altre norme vigenti in materia

- Vietare l’uso di indumenti che possono impigliarsi, bracciali, orologi, anelli, catenine ed altri oggetti metallici

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Inalazione di fumi di saldatura | Respiratore (FFA1P2) | Per fumi e polveri | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 405(2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole. Requisiti, prove, marcatura |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed esposizione a radiazioni non ionizzanti | Schermo facciale per saldatori | Con filtro colorato inattinico, che riparano dagli spruzzi, durante le operazioni di saldatura effettuate sopra la testa | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 169 (1993) Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art . 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Grembiule per saldatura | Resistente all’abrasione, taglio, strappo e perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 470-1(1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Tuta | In tessuto ignifugo | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 531/470-1 (1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |
| Ustioni per contatto con i pezzi da saldare | Guanti anticalore | Per saldatura e per manipolazione di pezzi caldi sino a 200°C. Tenuta alla fiamma, alla proiezione di parti incandescenti e buona resistenza alla abrasione. Cuoio trattato contro l'indurimento e il restringimento dovuto al calore | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3,4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 407(2004) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) |
| Proiezioni di scorie incandescenti | Berretto ignifugo | Al fine di garantire la massima protezione, l’indumento deve essere indossato ed allacciato correttamente sul capo | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 470-1 (1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni. | Ghette in cuoio | Per garantire la massima protezione, l’indumento deve essere indossato ed allacciato correttamente. | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 470-1(1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |