## ATTREZZATURA: GRU A PONTE

|  | La gru a ponte risulta composta dai seguenti elementi: - ponte scorrevole: costituito da una o due travi principali, a parete piena o a traliccio, irrigidite da travi di controvento e collegate a due travi di testata portanti ciascuna due o quattro ruote di scorrimento a doppio bordino; la traslazione del ponte avviene tramite argano elettrico. - carrello: costituito da telaio in profilati e lamiera montato su 4 ruote, scorrevole su guide poste in genere sui correnti superiori delle travi principali e portante gli argani per il sollevamento dei carichi e per la propria traslazione. - argano di sollevamento: equipaggiato con bozzello con gancio, funi di vario diametro montate in modo tale che in genere i tratti portanti siano minimo quattro. |
| --- | --- |
| PRESCRIZIONI PRELIMINARI Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omologazione. Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), già dotata di libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione ad opera dell'ASL-PMP, che ne rilascerà certificazione (Art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano (Allegato V Parte II Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) : - l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa); - la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento. I tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (Allegato V Parte II Punto 3.1.10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva CEE 91/368 (Art.70 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene (Allegato V Parte II Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico massimo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). |  |

| Marca |  |
| --- | --- |
| Modello |  |

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| Caduta della gru per cedimento strutturale | Probabile | Grave | Elevato |
| Interferenze con altre gru limitrofe | Probabile | Significativo | Notevole |
| Elettrocuzione | Probabile | Significativo | Notevole |
| Caduta dall'alto di materiali e persone | Probabile | Significativo | Notevole |
| Ribaltamento della gru | Probabile | Significativo | Notevole |
| Lesioni alle mani | Probabile | Modesto | Notevole |
| Cadute del carico | Probabile | Significativo | Notevole |
| Urti del braccio della gru o del carico | Probabile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa (Allegato V, Parte II Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Sull'area dove si andrà a montare la gru, si dovranno eseguire le seguenti verifiche preventive (Allegato IV Punto 1.8.7 - Allegato VI Punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09):

  - verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla gru attraverso gli appoggi)

  - verifica del drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua alla base della macchina)

- Se sono presenti, o venissero aperti successivamente scavi in prossimità della gru, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura

- Prima dell'installazione della gru nel cantiere, bisogna verificare che la stessa non presenti aste deformate o ossidate in maniera tale da comprometterne la stabilità, se necessario, occorrerà procedere alla sostituzione delle aste compromesse o alla verniciatura di quelle che lo richiedano

- La stabilità e l'ancoraggio delle gru a torre, situate all'aperto, devono essere assicurate con mezzi adeguati, tenendo conto sia delle sollecitazioni derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla massima azione del vento (Allegato VI Punto 3.1.1 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09):

- Le zavorre ed i contrappesi devono essere poste in opera secondo le quantità prescritte dalle specifiche tecniche del costruttore. Tali zavorre dovranno essere realizzate in materiale omogeneo e di peso specifico noto

- Nelle gru provviste di cabina di manovra, la scala di accesso deve essere contornata da gabbia metallica di sicurezza a partire da 2 m di altezza da terra e deve presentare un ballatoio ogni 8 metri. Tale cabina dovrà, inoltre, essere dotata di:

  - idonee protezioni contro l'irraggiamento solare

  - riscaldamento alimentato elettricamente mediante trasformatore di isolamento

  - istruzioni, esposte in modo chiaro e visibile, necessarie per il corretto utilizzo della gru

- Lungo il braccio della gru, devono essere posizionati dei cartelli indicanti la portata massima ammissibile nelle varie posizioni: tali cartelli devono risultare perfettamente visibili sia dal manovratore, che dal personale preposto all'imbracatura dei carichi (Allegato V, Parte II, Punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Il radiocomando della gru dovrà essere conforme al D.lgs. n.81/08. Esso dovrà essere omologato dall'ISPESL, provvisto di targhetta, riportante il numero, e libretto di istruzione da tenere in cantiere (Art. 71, comma 11 del D.Lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09).

- Sul basamento della gru o in posizione limitrofa, andrà posizionato il cartello con le segnalazioni per comunicare con il manovratore e quelli con segnalazioni di sicurezza (attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare, ecc.)

- Il posizionamento della gru dovrà essere effettuato in modo tale che fino ad un'altezza di 2,5 m. la distanza tra qualsiasi ostacolo fisso e la gru risulti maggiore di 70 cm.; ove ciò non risultasse possibile occorrerà, prima della messa in opera della macchina, interdire il passaggio con opportune barriere

- La gru deve essere dotata dei seguenti dispositivi di sicurezza, il cui funzionamento andrà verificato al termine delle operazioni di montaggio (Allegato V, Parte II, Punto 3.2 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09):

  - fine corsa di discesa e salita del gancio

  - fine corsa di traslazione del carrello

  - arresto automatico della gru e del carico in caso di interruzione dell'energia elettrica, anche su una sola fase

  - dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo

  - dispositivi acustici di segnalazione del moto e di illuminazione del campo di manovra (Allegato V, Parte II, Punto 3.1.7 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

  - limitatori di carico e di momento

  - funzionamento del motore innestato anche durante la discesa del carico

- Gli stabilizzatori della gru andranno appoggiati su adeguate fondazioni in cemento armato

- Dovranno essere evitate le interferenze con gli ostacoli fissi; il braccio della gru deve ruotare liberamente nei periodi di sosta (Allegato V, Parte II, Punto 3.1.13 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Se sono presenti più gru, la distanza minima fra le gru deve essere tale da evitare l'interferenza delle funi e dei carichi della gru più alta con la controfreccia (retrobraccio) della gru più bassa. I bracci delle due gru devono essere sbloccati per poter ruotare liberamente negli intervalli di lavoro e i carrelli ed i ganci delle due gru devono risultare arretrati. Le torri devono essere poste ad una distanza superiore della lunghezza del braccio più lungo ed inoltre dovranno essere sfalsati i bracci delle due gru per non creare una collisione

- I manovratori devono poter comunicare tra di loro le manovre che intendono compiere, direttamente o tramite segnalazioni (Allegato V, Parte II, Punto 3.1.16 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Devono essere programmate le fasi di movimentazione dei carichi per eliminare la simultaneità delle manovre nelle zone di interferenza

- Ai manovratori devono essere date istruzioni sulle zone di interferenza, sulla priorità delle manovre, sulle modalità di comunicazione, ecc. (Allegato V, Parte II, Punto 3.1.16 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- La gru dovrà essere collegata all'impianto di terra del cantiere (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Dovranno essere verificate trimestralmente le funi e la verifica da parte dell'organo di vigilanza è annuale (Allegato VI Punto 3.1.2 - Allegato VII del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Avvicinarsi al carico per pilotarlo nel punto di scarico solo quando questo è ormai prossimo a terra e non metterti mai, per nessun motivo sotto il carico in arrivo

- Accertarsi della stabilità del carico prima di eseguire la manovra di sgancio

- Nelle operazioni di ricezione del carico, su castelli o ponteggi, usare appositi bastoni muniti di uncino e non sporgersi mai fuori dalle protezioni

- Accompagnare il carico al di fuori delle zone di interferenza con ostacoli fissi, solo per lo stretto necessario

- Dopo aver ricevuto il carico accompagnare il gancio fuori dalle zone dove potrebbe rimanere accidentalmente impigliato

- All'inizio di ogni turno di lavoro si dovrà provvedere alla verifica del funzionamento dei freni, dei limitatori di corsa e degli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione, dei dispositivi di chiusura dei ganci che devono essere sempre perfettamente funzionanti

- Provvedere alla pulizia e alla lubrificazione dei ganci

- Sospendere le manovre quando le persone che si trovano esposte al pericolo di caduta dei carichi non accolgano l'invito a spostarsi dalla traiettoria di passaggio (Allegato V, Parte II, Punto 3.1.4 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Sospendere le manovre quando c’è nebbia intensa o scarsa illuminazione

- Sospendere le manovre in caso di vento superiore ai 70 Km/h, in questo caso provvedere all'ancoraggio supplementare della gru ed allo sbloccaggio del braccio lasciandolo libero di ruotare

- Eseguire le manovre di sollevamento solo in condizioni di perfetta visibilità di tutta la zona di azione oppure con l'ausilio di un servizio di segnalazione svolto da lavoratori incaricati esperti (Allegato V, Parte II, Punto 3.1.13 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Eseguire le manovre solo dopo che le persone non autorizzate si sono allontanate dal raggio di azione della gru a torre, non sostare sotto il carico una volta effettuato il sollevamento (Allegato VI Punto 3.1.5 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare, prima dell'uso, l'effettiva portata dei ganci che devono risultare di portata superiore a quella massima della gru. Nel caso dovesse essere di portata inferiore questa deve essere considerata come la massima sollevabile dalla gru (Allegato V, Parte II, Punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare prima di ogni operazione di sollevamento la perfetta chiusura dei dispositivi di sicurezza del gancio

- Proteggere le funi e le catene dal contatto con gli spigoli vivi del materiale da sollevare mediante angolari paraspigoli metallici

- Ricordare che l'angolo tra i tiranti dell'imbracatura non deve essere superiore di 60° per evitare eccessive sollecitazione

- Fare sollevare solo carichi di peso inferiore alle portate massime della gru

- Non usare la gru per sradicare alberi, pali o massi o qualsiasi altra opera interrata; per strappare casseforme di getti importanti

- Non farsi trasportare o permettere che si trasportino persone anche per brevi tratti (Allegato VI Punto 3.1.4 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Sollevare solo carichi ben imbracati ed equilibrati

- Verificare che durante l'esecuzione delle manovre di sollevamento e trasporto la parte inferiore del carico si trovi sempre ad almeno due metri dal suolo per evitare contatti accidentali con persone che si trovino sulla traiettoria di passaggio del carico

- Effettuare le manovre di partenza e di arresto con gradualità in modo da evitare bruschi strappi e ondeggiamenti del carico

- Usare per il sollevamento dei carichi solo contenitori idonei al materiale da innalzare

- La forca deve essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli autocarri, senza mai superare con il carico altezze superiori a 2 m, mentre per il sollevamento di materiali minuti si devono utilizzare cassoni metallici tali da impedire la caduta del carico

- Verificare la presenza di solidi recinti intorno al basamento della gru

- Verificare lo stato di conservazione di materiali elettrici e loro grado di protezione (almeno IP 44), inoltre le derivazioni a spina devono essere conformi alla norma CEI 23-12, CEI 17

- Verificare la presenza di interruttore generale e differenziale per la gru ubicati sul quadro elettrico (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare la presenza di collegamento elettrico a terra (morsetto di terra per carcasse metalliche o spinotto di terra per macchine provviste di spina) e protezione dalla scariche atmosferiche (L'impianto di terra e quello contro le scariche atmosferiche di cantiere sono soggetti a omologazione da parte dell'ISPESL e ogni due anni di esercizio a verifica da parte dell'USL competente per territorio) (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 modificato dal D.lgs n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Caduta di materiali | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397 (2001) Elmetti di protezione |
| Polveri e detriti durante le lavorazioni | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/ perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340 (2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Urti, colpi, impatti e compressioni | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante l’uso | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Caduta dall’alto | Imbracatura e cintura di sicurezza | Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con cordino di sostegno | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 361/358 (2003) Specifiche per dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo |