## ATTREZZATURA: GRUPPO POMPANTE PORTATILE

|  | Trattasi di macchina per il lavaggio di grandi superfici vetrate e di pannelli fotovoltaici, dotata di membrana osmotica, con prefiltro ai carboni attivi per la produzione di acqua demineralizzata, completa di carrello di trasporto su due ruote, con motore elettrico o a scoppio, accoppiato ad una pompa a pistoni per la messa in pressione dell’acqua di lavaggio. Generalmente, durante l’utilizzo viene dotata dei seguenti accessori: lancia telescopica, spazzola manuale, spazzola rotante, tubo e misuratore, ecc. |
| --- | --- |

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Schizzi e getti | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Movimenti e sforzi ripetitivi | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Inalazione di prodotti detergenti | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Scivolamenti e cadute in piano | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle attrezzature ed assicurarsi che essa venga utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo

- L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

- Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare la manutenzione periodica dell’attrezzatura e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza da parte di personale qualificato, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione

- Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

- Prima di utilizzare l’attrezzatura assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa

- Per operazioni di manutenzione e riparazione rivolgersi a personale qualificato

- Identificare le procedure per ridurre il rischio biomeccanico ai livelli minimi tecnicamente raggiungibili, seguendo le seguenti priorità:

- ridurre la ripetitività

- ridurre i tempi di esposizione

- ridurre l’esposizione agli altri fattori quali posture incongrue, sviluppo di forza ecc.

- L'uso ripetuto della forza di mani/braccia devono avvenire in maniera saltuaria durante il turno lavorativo.

- I movimenti e sforzi ripetuti non devono impegnare più di un quarto della durata del compito lavorativo.

- L’attrezzatura non deve indurre a far uso di una forza di presa maggiore di quella richiesta.

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini di lavoro da assumere durante l’utilizzo dell’attrezzatura

- L’attrezzatura deve essere dotata di specifica ed idonea imbracatura

- La spruzzatura della sostanza deve essere effettuata facendo in modo che le correnti d'aria allontanino dall'operatore la vaporizzazione

- Il lavoratore durante l’ uso dell’ attrezzatura deve fare delle pause ad intervalli regolari

- Deve essere garantito il "turn-over" tra gli operai addetti all'uso dell’attrezzatura

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Schizzi e getti | Tuta in polipropilene TNT | Tuta con cappuccio in TNT traspirante e idrorepellente, resistente agli spruzzi e alla polvere. | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340 (2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Scivolamenti e cadute a livello | Stivali antinfortunistici | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 13287-2 (2008) Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento |
| Contatto con sostanze nocive | Guanti di protezione | Guanti in gomma pesante o neoprene, resistenti ad agenti chimici aggressivi ed irritanti | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 374(2004) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Parte 1-2-3 |
| Inalazione di polveri e fibre | Mascherina antipolvere | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron. | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 149 (2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura. |
| Getti e schizzi | Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 166 (2004) Protezione personale degli occhi - Specifiche. |