ATTREZZATURA : Motozappa

|  | Il Motocoltivatore o Motozappa è una macchina agricola motorizzata per la lavorazione superficiale del terreno. Viene usato particolarmente per la lavorazione di piccoli appezzamenti di terreno nell'orticultura e nel giardinaggio. Il motocoltivatore viene sovente utilizzato per preparare il terreno all'inizio della stagione sostituendo il lavoro fatto tradizionalmente con vanga e zappa, e viene infatti chiamato anche motozappa. |
| --- | --- |

Esso ha generalmente una potenza non superiore ai 15 kW ed è guidato e manovrato da un conduttore che procede a piedi. È dotato di un motore a scoppio (a benzina o diesel), di un unico albero motore e di un manubrio a stegoli che porta i comandi. Nei modelli più piccoli la trazione è data direttamente dalla fresa trascinata dall'albero motore, mentre la versione più grande è dotata invece di due ruote motrici con differenziale e di una presa di potenza che permette di azionare i diversi attrezzi trascinati o portati.

| Marca |  |
| --- | --- |
| Modello |  |

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| Vibrazioni WBV | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di attrezzature/macchine comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori.

- Adeguare gli orari di lavoro con appropriati periodi di riposo.

- Applicare adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro.

- Informare e formare i lavoratori per insegnare loro ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le macchine, riducendo al minimo l'esposizione a vibrazioni meccaniche.

- Mantenere caldi e asciutti il corpo, in quanto il freddo e l’umidità possono causare l’apparizione dei sintomi da vibrazioni.

- I lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata l'opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori.

- Fornire attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate da vibrazioni, per esempio sedili che attenuino efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero.

- Informare e formare i lavoratori esposti sui metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni (es. evitare alte velocità su strade accidentate)

- Informare e formare i lavoratori esposti sulle corrette posture di guida e corretta regolazione del sedile

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI:

- Scarpe con suola antivibrazioni