## ATTREZZATURA: SALDATRICE A STAGNO

Attrezzo utilizzato per la saldatura manuale con filo stagnato.

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Inalazioni di fumi e gas | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Elettrocuzione derivante da eventuali difetti dei componenti della saldatrice | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Proiezione di materiale incandescente | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Ustione | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Caduta di scintille e/o proiezione di materiale fuso durante l’uso | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Le saldatrici devono portare l’indicazione della tensione, dell’intensità e del tipo di corrente, della potenza

- Devono essere dotate del marchio CE in ottemperanza alla Direttiva Macchine

- Deve essere attuata un’idonea manutenzione per mantenerne il buono stato di conservazione e di efficienza

- Installare e collegare a terra la saldatrice secondo le norme applicabili

- Non toccare le parti elettriche sotto tensione o gli elettrodi con la pelle nuda, i guanti o gli indumenti bagnati

- E’ necessario essere isolotai dalla terra e dal pezzo da saldare

- Assicurarsi che la posizione di lavoro sia sicura

- Operare in presenza di adeguata ventilazione ed utilizzare aspiratori nella zona di saldatura onde evitare la presenza di gas nella zona di lavoro

- Allontanare le persone non protette dalla zona di lavorazione

- Togliere gli effetti personali metallici che possono venire a contatto con corpi incandescenti o essere riscaldati dalle elevate temperature costituendo un pericolo in più

- Alla chiusura delle attività:

  - prima di lasciare il posto di lavoro dismettere gli indumenti che potrebbero risultare contaminati

  - mettere in sicurezza le attrezzature utilizzate

  - procedere allo smaltimento dei residui e alla pulizia e riordino del luogo

- Pulire le superfici da saldare, tagliare al fine di evitare formazione di fumi maggiormente pericolosi

- Le scintille (spruzzi) possono causare incendi e bruciare la pelle; assicurarsi, pertanto che non vi siano materiali infiammabili nei paraggi ed utilizzare idonei indumenti di protezione

- Non saldare in prossimità di recipienti a pressione o in presenza di polveri, gas o vapori esplosivi

- Collocare la saldatrice in un ambiente ventilato

- Polvere, sporco o qualsiasi altra cosa estranea che possa entrare nella saldatrice ne può compromettere la ventilazione e quindi il buon funzionamento

- Qualora si faccia uso di un saldatore comune, non termocontrollato, esso deve comunque avere una notevole inerzia termica tale a sottostare, senza eccessiva perdita di calore a 20 - 25 saldature al minuto e nel tempo stesso, non deve oltrepassare, nei periodi di riposo, il limite di temperatura oltre il quale la punta diventa sporca

- Controllare che la saldatrice a filo abbia un perfetto isolamento della resistenza riscaldatrice con l’armatura metallica, la minima quantità di calore trasferita al manico, leggerezza e manovrabilità

- Per mantenere al saldatore la punta sempre pulita e coperta da uno strato di stagno, bisogna di sovente ravvivarla servendosi delle apposite spugnette al silicone inumidite al fine di togliere le ossidazioni e riportandovi del nuovo stagno con anima di flussante (quelli che normalmente si usano)

- Non si deve mai battere la punta del saldatore per ridare la forma originale ; oltre che rischiare di interrompere l’unità riscaldatrice, si può deteriorare l’isolamento del dielettrico tra la resistenza e la carcassa metallica dello steli. Solo quando è possibile togliere la punta dall’utensile si può martellarla per dare la forma originale

- Ogni volta che la punta dei un saldatore è consumata oltre un certo limite, deve essere sostituita, perché non è di buona norma nel continuare ad usare una punta che essendo diventata troppo corta, tende a rioscaldarsi eccessivamente

- Infine occorre provvedere ad un appoggio ideale per il saldatore durante i periodi di riposo, prevedendo un supporto stabile con il manico rivolto verso il basso, contenuto entro un cilindro oppure una molla a spirale che eviti il contatto con l’ambiente esterno al fine di prevenire scottature o, peggio, incendi.

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Inalazione di fumi di saldatura | Respiratore (FFA1P2) | Per vapori organici, fumi e polveri | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. 106/09 punti 3,4 n.4 UNI EN 405(2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie.Semimaschere filtranti antigas o antigas e antipolvere dotate di valvole. Requisiti, prove, marcatura |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed esposizione a radiazioni non ionizzanti | Schermo facciale per saldatori | Con filtro colorato inattinico, che riparano dagli spruzzi, durante le operazioni di saldatura effettuate sopra la testa | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. 106/09 punti 3,4 n.2 UNI EN 166(2004) Protezione personale degli occhi. Specifiche UNI EN 169 (1993) Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e tecniche connesse. Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. 106/09 punti 3,4 n.6 EN344/345(1992) Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Grembiule per saldatura | Resistente all’abrasione, taglio, strappo e perforazione | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. 106/09 punti 3,4 n.7 UNI EN 470-1(1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |
| Proiezione di particelle solide fuse ad altissima temperatura ed ustioni | Tuta | In tessuto ignifugo | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. lgs. 106/09 punti 3,4 n.7 EN 531/EN 470-1(1996) Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi. Requisiti generali |
| Ustioni per contatto con i pezzi da saldare | Guanti | Per saldatura e comunque per manipolazione di pezzi caldi sino a 200°C. Tenuta alla fiamma, alla proiezione di parti incandescenti e buona resistenza alla abrasione. Cuoio trattato contro l'indurimento e il restringimento dovuto al calore | Rif. Normativo UNI EN 407(2004) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) |