ATTREZZATURA: TOSAERBA

|  | Macchina a motore, utilizzata per tagliare l’erba alta e per mantenere il prato rasato, dotata di ruote in gomma e di cambio di velocità. Commercialmente esistono varie tipologie di tosaerba: con il motore a scoppio oppure elettrico, con il telaio portante in plastica, in alluminio o in acciaio. |  |
| --- | --- | --- |
| PRESCRIZIONI PRELIMINARI L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. |  |  |

      - Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Cesoiamento e schiacciamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Presa e trascinamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Punture, abrasioni e tagli agli arti | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Proiezione di schegge e materiali | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Vibrazioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Ustioni (per contatto con superfici calde) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Esposizione a gas di scarico | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attuare la sicurezza delle macchine, nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle macchine ed assicurarsi che essa venga utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo

- Verificare la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza delle Direttive CEE

- Effettuare la manutenzione periodica della macchina e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza da parte di personale qualificato, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione

- La macchina deve essere dotata di carter di protezione della lama; la protezione deve essere metallica e regolabile, in modo da intercettare eventuali proiezioni di parti della lama in caso di rottura

- Prima dell’utilizzo, verificare l’integrità strutturale e dei carter di protezione della zona di taglio.

- Non si devono mai manomettere i dispositivi di sicurezza, ma controllare regolarmente il loro corretto funzionamento.

- Non manomettere le parti costitutive della macchina, non fare modifiche ed interventi non previsti dal libretto d’uso e manutenzione

- Accertarsi che non vi siano persone o animali nella zona di manovra e di lavoro della macchina e, comunque, controllare che siano rispettate le distanze di sicurezza riportate nel manuale di istruzioni

- Non permettere a nessuno di avvicinarsi al tosaerba mentre è in funzione.

- A macchina in moto, non avvicinare gli arti superiori alla zona di movimento degli organi per rimuovere pezzi inceppati od altro e non effettuare manovre imprudenti

- Non si devono mettere le mani o i piedi vicino o sotto il tosaerba, in quanto le lame rotanti possono amputare mani e piedi

- Non passare con la macchina su quanto possa danneggiare o rompere la parte in moto, ma visionare l’area da trattare, verificare l’asperità del terreno, cordoli, buche, pietre e fare la rimozione manuale degli elementi che impediscono il lavoro.

- Poiché le lame dei tosaerba girano molto velocemente e possono alzare e lanciare detriti in grado di ferire gli astanti, si deve ripulire l’area da falciare prima di cominciare ad usare il tosaerba.

- Preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta, lontano da qualsiasi possibile fiamma, utilizzando idonei recipienti e avendo cura di asciugare qualunque traccia di carburante

- Non si deve rimuovere mai il tappo del carburate o aggiungere carburante, quando il motore è acceso, ma  bisogna lasciarlo raffreddare prima di effettuare il rifornimento.

- Durante l’uso della macchina e nel corso dei rabbocchi, si deve vietare di fumare.

- Si deve attendere sempre che le lame si siano completamente arrestate prima di abbandonare la macchina.

- Spegnere sempre il tosaerba qualora si debba attraversare una strada o un marciapiede.

- Si deve lasciare la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso, e durante le pause di lavoro, si deve sostare il mezzo in piano.

- Si deve vietare di eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione con organi in movimento, ma di procedere con le operazioni a macchina spenta

- SI deve usarem il tosaerba solo con la protezione dello scarico erba o con il cesto raccogli erba montato.

- Non si deve inclinare mai il tosaerba, ma tenere sempre le ruote appoggiate al suolo.

- Non si deve utilizzare la macchina l’erba è bagnata, oppure quando la luce è scarsa.

- L’uscita dei gas di scarico deve essere posizionata in modo da dirigere le emissioni gassose lontane dall’operatore nella normale posizione di lavoro. La marmitta deve essere dotata di carter di protezione termo-isolato

- La macchina deve essere munita di un dispositivo di arresto del motore che consenta di fermare completamente la macchina e il cui funzionamento non richiede un’azione manuale sostenuta (UNI EN 11806)

- Per prevenire il rischio da vibrazioni, utilizzare macchine con impugnature antivibranti montate su supporti elastici e rivestite di materiale specifico

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al rumore

- Non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi

- Durante l’utilizzo della macchina gli operatori devono indossare casco protettivo, visiera o occhiali protettivi, guanti di protezione, calzature antinfortunistiche con suola antisdrucciolo e puntale in acciaio, indumenti da lavoro con adeguata resistenza meccanica, verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Proiezione di schegge | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 11114(2004) Dispositivi di protezione individuale. Elmetti di protezione. Guida per la selezione |
| Rumore | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 352-1 (2004) Protettori auricolari. Requisiti generali. Parte 1: cuffie |
| Schiacciamento degli arti inferiori | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Presa e trascinamento | Tuta di protezione | In modo da evitare che capi o accessori personali possano impigliarsi nelle parti in movimento della macchina | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 510 (1994) Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento |
| Vibrazioni | Guanti antivibrazioni | Guanti antivibrazioni ad alta riduzione degli effetti di impatto e shocks, dotato di rivestimento sul palmo in schiuma sintetica ad alto grado di presa | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 10819 (1998) Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilita` delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano |
| Esposizione a polveri e gas di scarico | Facciale filtrante per polveri FFP1 | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 149 (2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura. |
| Proiezione di schegge | Visiera protettiva | Visiera protettiva in rete omologata CE regolabile con appoggiafronte in spugna, robusta e leggera. | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 1731 (2007) Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete. |