## ATTREZZATURA: TOUPIE

La toupie è una macchina utilizzata per la lavorazione del legno. È costituita da un basamento in cui è anche collocato il motore. Questo basamento è racchiuso da parti metalliche che impediscano l’accesso accidentale ai meccanismi.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio l'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa.

Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.

Prima dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni.

Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Vibrazioni | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Probabile | Significativo | Notevole |
| - Schiacciamento, lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Trascinamento, impigliamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Ferite e tagli durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Prima di avviare la toupie, accertarsi che gli schermi di protezione dell’utensile siano collocati in posizione adeguata, che sul piano di lavoro non ci siano parti estranee alla lavorazione e che la macchina sia allacciata alla rete di aspirazione per l’eliminazione delle polveri

- Se il piano di lavoro è sporco da trucioli o scarti di lavorazione, pulirlo con pennelli, spazzole, aspiratori ecc. e non con aria compressa. Qualora quest’ultima operazione indispensabile, utilizzare sempre gli occhiali protettivi e la mascherina

- Regolare la guida di lavoro in funzione della lavorazione da eseguire e della profondità di fresatura

- Sulla toupie che esegue fresature di pezzi di forma molto irregolari, considerato che non risulta agevole la protezione integrale dell’utensile e della zona di operazione, è necessario prevedere protezioni e schermi adatti a fornire la protezione richiesta alle condizioni di lavoro che di volta in voltasi presentano. La presenza di un unico riparo forma può non essere sufficiente a ridurre al minimo tutti i pericoli

- Eseguire la lavorazione quando l’attrezzatura ha raggiunto la velocità di regime

- Utilizzare sempre dei dispositivi spingi pezzo per lavorare pezzi di piccole dimensioni

- Se viene a mancare la corrente elettrica durante la lavorazione del pezzo, rimuovere l’utensile facendo ruotare l’albero motore a mano (se necessario) e quindi, al ritorno dell’energia elettrica, riavviare il moto

- Assicurarsi di provvedere alla captazione delle polveri e dei trucioli generati dal processo di lavorazione

- Durante il lavoro non distrarsi: sorvegliare attentamente la posizione delle mani rispetto alla zona di lavoro, al fine di evitare che vadano ad urtare contro l’utensile in movimento

- Controllare sempre l’affilatura degli utensili; non lavorare mai con utensili poco taglienti

- Indossare abiti con maniche aderenti ai polsi e privi di lembi svolazzanti. Non indossare anelli, orologi da polso, gioielli o altri oggetti non necessari che potrebbero impigliarsi nell’utensile o avvolgersi sull’albero motore o comunque essere trascinati in rotazione

- In funzione delle condizioni dell’ambiente di lavoro, usate i Dispositivi di Protezione Individuale (otoprotettori, occhiali e mascherine) messi a disposizione dal datore di lavoro. Non usare guanti che riducano la sensibilità al tatto (es. cuoio, pelle crosta, maglia d’acciaio, ecc.).

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Contro la proiezione di schegge dal pezzo lavorato | Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 punti 3,4 n.2 UNIEN 166 (2004) Protezione personale degli occhi - Specifiche. |
| Durante l’uso della sega circolare per ridurre i rischi da rumore | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 punti 3,4 n.3 EN 352-1 (1993) Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Parte 1: cuffie |
| Ferite, tagli e lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e/o per caduta di materiali o utensili vari | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 punti 3,4 n.6 EN344/345(1992) Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |
| Ferite, tagli e lacerazioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 punti 3,4 n.5 UNI EN 388(2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Ferite, tagli, lacerazioni, proiezione di schegge durante le lavorazioni | Tuta | In modo da evitare che capi o accessori personali possano impigliarsi nelle parti in movimento della macchina | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 punti 3,4 n.7 UNIEN 510 (1994) Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento |