ATTREZZATURA: TRATTORINO  RASAERBA

|  | Trattasi di macchina semovente con trasporto a bordo dell’operatore, utilizzata per la rasatura di prati di grandi dimensioni, dotata di quattro ruote, un motore a benzina o diesel, e di un piatto a due o più lame rotanti. Commercialmente, esistono varie tipologie di raserba in relazione alle dimensioni delle aree verdi da rasare, alla presenza di eventuali piante o altri oggetti ingombranti, ecc… |  |
| --- | --- | --- |
| PRESCRIZIONI PRELIMINARI L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina. |  |  |

      - Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ribaltamento del mezzo | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Cesoiamento e schiacciamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Presa e trascinamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Punture, abrasioni e tagli agli arti | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Proiezione di schegge e materiali | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Vibrazioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Incendio | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Ustioni (per contatto con superfici calde) | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Esposizione a gas di scarico | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attuare la sicurezza della macchina, nel pieno rispetto della direttiva macchine e delle altre norme vigenti in materia

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa l’utilizzo in sicurezza delle macchine ed assicurarsi che essa venga utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo

- Verificare la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza delle Direttive CEE

- Effettuare la manutenzione periodica della macchina e verificare l’efficienza dei relativi dispositivi di sicurezza da parte di personale qualificato, nonché la tenuta del manuale d’uso e di manutenzione

- La macchina deve essere dotata di carter di protezione della lama; la protezione deve essere metallica e regolabile, in modo da intercettare eventuali proiezioni di parti della lama in caso di rottura

- Le parti della macchina che raggiungono temperature pericolose devono essere coibentate e/o protette con griglie o reti metalliche (o lamiere forate) posizionate ad adeguata distanza dalla fonte di calore per evitare che si surriscaldino e per impedire all’operatore di venire accidentalmente in contatto con le superfici calde.

- La macchina deve essere dotata di dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)

- Per prevenire il rischio di ribaltamento laterale e posteriore (impennamento) il mezzo deve essere condotto con prudenza evitando di compiere manovre brusche, utilizzando marce adeguate ed evitando di disinserire la marcia in discesa e/o in salita; l’innesto della frizione deve essere graduale in modo da non far sobbalzare il mezzo

- Le macchine più recenti devono avere il silenziatore e il tubo di scarico posizionati lontano dall’accesso diretto da parte dell’operatore ed il motore deve essere segregato in modo da impedire il contatto con le parti calde (per esempio con cofani a chiusura totale)

- Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell‘esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d‘ingombro, ecc.

- Accertarsi che non vi siano persone o animali nella zona di manovra e di lavoro della macchina e, comunque, controllare che siano rispettate le distanze di sicurezza riportate nel manuale di istruzioni

- Non permettere a nessuno di avvicinarsi alla macchina mentre è in funzione

- Controllare l’area in cui verrà utilizzata la macchina e togliere tutti gli oggetti e detriti che potrebbero venire scagliati dal macchinario

- Preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta, lontano da qualsiasi possibile fiamma, utilizzando idonei recipienti e avendo cura di asciugare qualunque traccia di carburante

- Non rimuovere mai il tappo del carburate o aggiungere carburante, quando il motore è acceso, ma  lasciarlo raffreddare prima di effettuare il rifornimento.

- Durante l’uso della macchina e nel corso dei rabbocchi, si deve vietare di fumare.

- Per ridurre il rischio di incendio, prima dell’uso mentre si fa il carico di carburante e alla fine di ogni operazione di taglio, ispezionare e togliere qualsiasi accumulo di sporco dal trattore, dal rasaerba e dietro a tutte le protezioni.

- A macchina in moto, non avvicinare gli arti superiori alla zona di movimento degli organi per rimuovere pezzi inceppati od altro e non effettuare manovre imprudenti, in quanto le lame rotanti possono amputare mani e piedi

- Non si deve lasciare la macchina con carburante nel serbatoio, in locali chiusi dove i vapori possano raggiungere fiamme libere o scintille.

- Lasciare raffreddare il motore prima di riporre il trattorino in qualsiasi spazio ristretto o chiuso

- Per prevenire il rischio vibrazioni, utilizzare attrezzature accessorie che attenuino  l’esposizione, quali sedili, maniglie e guanti ammortizzanti

- Attuare la formazione e l’informazione degli addetti circa gli atteggiamenti e/o abitudini di lavoro da assumere durante l’uso di attrezzature vibranti

- Per prevenire il rischio da vibrazioni, utilizzare macchine con impugnature antivibranti montate su supporti elastici e rivestite di materiale specifico

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi derivanti dall’esposizione al rumore

- Non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi

- Indossare i DPI specifici durante l’utilizzo della macchina

- Verificare e controllare che i lavoratori indossino correttamente i DPI obbligatori

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Proiezione di schegge | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 11114(2004) Dispositivi di protezione individuale. Elmetti di protezione. Guida per la selezione |
| Rumore | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 352-1 (2004) Protettori auricolari. Requisiti generali. Parte 1: cuffie |
| Schiacciamento degli arti inferiori | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Presa e trascinamento | Tuta di protezione | In modo da evitare che capi o accessori personali possano impigliarsi nelle parti in movimento della macchina | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 510 (1994) Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento |
| Vibrazioni | Guanti antivibrazioni | Guanti antivibrazioni ad alta riduzione degli effetti di impatto e shocks, dotato di rivestimento sul palmo in schiuma sintetica ad alto grado di presa | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 10819 (1998) Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilita` delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano |
| Esposizione a polveri e gas di scarico | Facciale filtrante per polveri FFP1 | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 149 (2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura. |
| Proiezione di schegge | Visiera protettiva | Visiera protettiva in rete omologata CE regolabile con appoggiafronte in spugna, robusta e leggera. | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 1731 (2007) Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete. |