## ATTREZZATURA: CALIBRATRICE-LEVIGATRICE

Macchina per calibrare e levigare gli elementi e i pannelli, utilizzata nelle attività produttive come le levigature, o in aziende dove vengono levigati pannelli in legno massiccio, eventualmente ricostruito o materiali assimilati.

Il nastro trasportatore trascina i pannelli posti dall’operatore sul banco d’appoggio verso l’interno della macchina. Nella levigatura viene carteggiata la parte superiore del pannello, tramite dei

nastri abrasivi di opportuna granulometria che ruotano attorno a dei rulli.

I pezzi levigati escono dalla parte posteriore del banco e solitamente un altro operatore è impegnato nello scarico dei pezzi dalla macchina. Per la sostituzione dei nastri abrasivi l’accesso avviene nella parte laterale della macchina.

- Valutazione e classificazione dei rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| Trascinamento, schiacciamento, presa | Possibile | Significativo | Notevole |
| Cesoiamento, stritolamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| Elettrocuzione (contatto con parti in tensione) | Possibile | Significativo | Notevole |
| Punture, tagli e abrasioni per contatti accidentali con gli organi di trasmissione | Possibile | Significativo | Notevole |
| Rumore | Possibile | Significativo | Notevole |
| Inalazione di polveri | Possibile | Significativo | Notevole |

- Misure Preventive E Disposizioni Per I Lavoratori

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Gli elementi della macchina, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza

- Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora essi debbano essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mettere in evidenza e ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva

- Il ripristino delle protezioni deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che avevano reso necessaria la rimozione temporanea

- E’ vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine

- E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione

- La macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore. Qualora, per effettive ragioni tecniche, l’organo di comando della messa in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere lesi in seguito ad intempestivo movimento di questa

- I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo

- Le macchine levigatrici a nastro, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nell’operazione, protetta contro il contatto accidentale

- Nei lavori che danno normalmente origine a formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o ridurre al minimo, per quanto tecnicamente possibile, lo sviluppo e la diffusione nell’ambiente di lavoro

- Regolare la tensione del nastro senza tenderlo eccessivamente; la velocità inoltre deve essere adeguata per non riscontrare troppe sollecitazioni sui rulli

- Controllare periodicamente lo stato dei rulli. Quest’operazione serve ad identificare e verificare l’esistenza di oscillazioni dovute alla presenza di gioco nei cuscinetti, errori di parallelismo o allineamento od il cattivo stato delle guide

- Procedere periodicamente alla pulizia della parte interna dei rulli in quanto vi si accumula molto facilmente la polvere

- Procedere al posizionamento di eventuali dispositivi di sicurezza e degli altri punti di controllo

- Accertarsi ulteriormente della corretta esecuzione delle operazioni di cui sopra, riporre tutti i mezzi e gli attrezzi utilizzati in luoghi sicuri e sufficientemente distanti dalle parti mobili

- Eseguire se possibile un ciclo di lavorazione a vuoto, dopodiché ripristinare i collegamenti con le fonti di energia, assicurandone l’efficienza di eventuali sistemi di blocco e fissaggio

- Controllare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza e protezione

- Per levigare dei piccoli pezzi far uso degli appositi spingitoi provvisti di impugnatura

- Fermare la macchina prima di eseguire ogni operazione di pulizia

- Eseguire la pulizia della macchina per rimuovere eventuale polvere depositata che provoca sbilanciamenti

- In funzione delle condizioni dell’ambiente di lavoro, usare i Dispositivi di Protezione Individuali (otoprotettori, occhiali e mascherine) messi a disposizione dal datore di lavoro. Non usare guanti che riducano la sensibilità del tatto (es. cuoio, pelle crosta, maglia d’acciaio, ecc.)

- Alla fine del periodo di lavoro pulire sempre accuratamente la macchina dai residui di lavorazione

- Osservare sempre gli intervalli di manutenzione e di lubrificazione della macchina previsti dal costruttore

- Segnalate al responsabile aziendale e/o a chi di competenza ogni irregolarità e mal funzionamento

- Per la sostituzione dei nastri abrasivi dalla calibratrice si deve sempre consultare il manuale d’uso e di manutenzione della macchina ed avvalersi di personale autorizzato e capace

- È bene, alla fine delle operazioni di sostituzione, controllare la regolarità dell’oscillazione del nastro prima di riavviare la lavorazione

- L’uso della macchina è previsto anche per due operatori che si posizionano rispettivamente nella posizione di carico e di scarico

- Prima di mettere in funzione la macchina controllare che non siano stati dimenticati corpi estranei sul nastro trasporatore o sulla macchina

- Durante il lavoro non distrarsi: sorvegliare attentamente la posizione delle mani rispetto al rullo trasportatore che convoglia i pezzi verso l’interno della macchina

- Se viene a mancare la corrente elettrica durante la lavorazione del pezzo, sfilare, se possibile l’elemento dalla macchina nel caso in cui non sia già entrato nella zona non accessibile dall’operatore

- Nel caso di pezzi particolarmente lunghi, allo scopo di evitare una spinta irregolare verso il nastro, deve essere prevista l’adozione di appositi supporti di sostegno quali cavalletti o piani d’appoggio supplementari

- Assicurasi che le polveri generate dal processo di lavorazione siano captate ed aspirate

- Indossare abiti con maniche aderenti ai polsi e privi di lembi svolazzanti. Non indossare anelli, orologi da polso, gioielli o altri oggetti non necessari

- Non utilizzare gli organi di comando o gli elementi sporgenti della macchina per appendere indumenti, attrezzi o altro

- Lavorare con tutte le protezioni a posto ed in perfetta efficienza

- È assolutamente vietato salire sulla macchina per controlli o altro quando questa è alimentata elettricamente e pneumaticamente

- È vietato rimuovere o danneggiare qualsiasi targa di sicurezza

- È vietato introdurre nella macchina pezzi impacchettati fra loro aventi spessori differenti

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Guanti | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione delle mani | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09punti 3,4 n.5 UNI EN 388(2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Per proteggere il lavoratore | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/perforazione | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09punti 3, 4 n.7 UNI EN 340/04 Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Caduta del carico movimentato | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 punti3,4 n.6 EN344/345(1992) Requisiti e metodi di prova per calzature di sicurezza, protettive e occupazionali per uso professionale |
| Ridurre i rischi da rumore | Cuffie o tappi antirumore (Se necessario da valutazione) | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 79 D.lgs. n.81/08 Allegato VIII D.lgs. n.81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09punti 3,4 n.3 EN 352-1 (1993) Protettori auricolari. Requisiti di sicurezza e prove. Parte 1: cuffie |