## FASE DI LAVORO: PREPARAZIONE SUPERFICI SCAFO E SOVRASTRUTTURE

La superficie esterna dello scafo viene sabbiata per rimuovere l'ossidazione ed eventuali scaglie di laminazione, in modo tale da preparare le lamiere per il rivestimento protettivo. Al termine dell'operazione si provvede al recupero del materiale utilizzato disperso nella zona dell'operazione per mezzo di aspiratori portatili e dove ciò non possibile il recupero viene effettuato meccanicamente con sistemi tradizionali per la pulizia. In considerazione del fatto che le lamiere utilizzate per la costruzione dello scafo sono preventivamente primerizzate, e che l'operazione di saldatura comporta un surriscaldamento della zona prossima alla saldatura con conseguente alterazione della primerizzazione, nella parte interna dello scafo si procede alla pulizia meccanica di dette zone e tale operazione viene denominata Brossatura. Ad operazione completata deve essere effettuata un'accurata pulizia con mezzi aspiranti per rendere le superfici idonee per il successivo trattamento di primerizzazione. Inoltre, dovrà essere preparata anche la sovrastruttura, costruita in lega leggera navale, per cui viene sottoposta ad una operazione di pulizia generale di tutte le superfici sia esterne che interne. Durante tale operazione si provvede alla spianatura delle saldature poste sulla parte esterna con smerigliatrici angolari munite di disco per molatura e alla smerigliatura completa di tutte le superfici con l'utilizzo di smerigliatrici angolari pneumatiche a dischi abrasivi e dischi lamellari semi rigidi. Infine, prima di procedere alla primerizzazione, per ulteriore garanzia di perfetta pulizia, si procede alla pulizia di tutte superfici mediante tampone imbevuto di sostanze sgrassanti. Questa operazione viene fatta manualmente non appena terminata la discatura.

- Macchine/Attrezzature/Impianti

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Compressore

- Serbatoio contenente materiale abrasivo

- Aspiratori trasportabili elettrici per il recupero della graniglia

- Sistemi tradizionali per la pulizia manuale

- Smerigliatrici angolari pneumatiche o elettriche, con spazzole in acciaio

- Sostanze Pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione gli operatori vengono esposti a:

- Solventi

- Sostanze sgrassanti

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tagli ed abrasioni | Probabile | Grave | Elevato |
| - Vibrazioni | Probabile | Grave | Elevato |
| - Rumore | A. Probabile | Grave | Elevato |
| - Microclima | Probabile | Grave | Elevato |
| - Caduta dall’alto (postazioni elevate) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Probabile | Lieve | Accettabile |
| - Contatto con sostanze irritanti e/o sgrassanti | Possibile | Lieve | Basso |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati ed osservare le norme di sicurezza attinenti.

- Effettuare l’informazione/formazione e addestramento degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti  (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare la segregazione degli organi lavoratori, e scelta degli stessi in funzione delle caratteristiche della macchina

- Effettuare la valutazione dell’esposizione personale al rumore

- Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e dei relativi cavi (Art 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e osservare le norme di sicurezza attinenti

- Durante i lavori in altezza utilizzare piattaforme a norma o ponteggi adeguati ed utilizzare calzature antisdrucciolo (Art 122  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Prima di utilizzare la smerigliatrice, verificare l’integrità del cavo e del disco

- Durante l’uso della smerigliatrice, impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie, non manomettere la protezione del disco, eseguire il lavoro in posizione stabile

- Durante le pause di lavoro, interrompere l’alimentazione elettrica e non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. Segnalare eventuali malfunzionamenti

- Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non usare contenitori inadeguati

- Durante l'uso di sostanze utilizzate per la pulizia, devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo

- Ogni sostanza del tipo utilizzata, deve essere opportunamente conservata

- Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande

- Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate

- Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate

- Effettuare la valutazione dell’esposizione personale al rumore (Art.192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e dei relativi cavi (Art 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore (Art.192  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Caduta di materiale/attrezzi dall’alto | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) Elmetti di protezione |
| Polveri e detriti durante le lavorazioni | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/ perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340(2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Lesioni per caduta di materiali movimentati e/o per presenza di chiodi, ferri, ecc. | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Rumore che supera i limiti consentiti | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 1: cuffie |