CANTIERI NAVALI

COSTRUZIONE DELLE SOVRASTRUTTURE

|  | In generale la costruzione delle sovrastrutture può essere suddivisa nelle seguenti sottofasi: - Ricezione dei materiali - Taglio e sagomatura dei materiali - Prefabbricazione - Trasferimento blocchi. |
| --- | --- |

## FASE DI LAVORO: RICEZIONE DEI MATERIALI PER COSTRUZIONE SOVRASTRUTTURE

Il materiale da costruzione in lega leggera marina, è costituito prevalentemente da lamiere, profilati e tubi. Viene trasportato in cantiere per mezzo di autocarri che vengono, indirizzati nel luogo destinato allo scarico ed allo stoccaggio (es. deposito lamiere in magazzini) seguendo un percorso predeterminato all'interno del cantiere in modo da non intralciare le altre lavorazioni in corso. Il materiale posto sull'autocarro viene scaricato da personale del cantiere; tale personale specializzato provvede, con l'ausilio di carrelli elevatori (muletti) o gru semoventi, allo scarico dei pancali contenenti le lamiere ed allo stoccaggio in posizione orizzontale.

- Macchine/Attrezzature/Impianti

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Automezzi

- Carrelli elevatori

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Schiacciamento (per caduta materiale in movimento) | Probabile | Grave | Elevato |
| - Movimentazione manuale dei carichi | Probabile | Grave | Elevato |
| - Investimento (manovre di carrelli elevatori, automezzi) | Possibile | Grave | Notevole |
| - Scivolamenti e cadute a livello | Probabile | Modesto | Notevole |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Probabile | Lieve | Accettabile |
| - Rumore | Probabile | Modesto | Accettabile |
| - Microclima | Probabile | Lieve | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Utilizzare macchinari dotati di dispositivi di protezione delle parti in movimento (Allegato V  del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Allontanare le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione dei materiali

- Verificare il carico di rottura delle funi e dei ganci, in caso di movimentazione dei carichi con gru o altri sistemi di sollevamento

- Utilizzare appropriati mezzi di imbracatura dei carichi ed altrettanto adeguati sistemi di movimentazione

- Effettuare la valutazione del rischi sulla movimentazione dei carichi per le operazioni non meccanizzabili

- Effettuare la valutazione dell’esposizione personale al rumore

- Predisporre tutti gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore

- Verificare l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante (Art .77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare periodicamente l’integrità dei macchinari elettrici e dei relativi cavi (Art .80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Effettuare l’informazione/formazione e addestramento degli addetti sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro, sulla natura dei rischi e sui comportamenti conseguenti (Art. 18 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e osservare le norme di sicurezza attinenti.

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Caduta di materiali | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397 (2001) Elmetti di protezione |
| Polveri e detriti durante le lavorazioni | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/ taglio/perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340 (2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e/o per caduta di materiali o utensili vari | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e gli interventi di manutenzione | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Presenza di apparecchiature/ macchine rumorose durante le lavorazioni | Cuffia antirumore | I modelli attualmente in commercio consentono di regolare la pressione delle coppe auricolari, mentre i cuscinetti sporchi ed usurati si possono facilmente sostituire | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 1: cuffie |