## FASE DI LAVORO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI EOLICI

|  | Realizzazione di impianti eolici, ossia della posa in opera di un gruppo di aerogeneratori per la generazione di energia elettrica. Un aerogeneratore o turbina eolica è una macchina in grado di trasformare l'energia cinetica posseduta dal vento in energia meccanica, la quale a sua volta viene utilizzata per la produzione di energia elettrica. Un aerogeneratore è costituito essenzialmente da un sostegno (torre di tipo a traliccio, tubolare o ad aste strallate) che ospita alla sua sommità la gondola o navicella, costituita da un involucro esterno che ospita i sistemi di trasformazione dell'energia; al suo interno si trovano l'albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero veloce, il generatore elettrico e i dispositivi ausiliari. |
| --- | --- |
| All'estremità dell'albero lento e all'esterno della gondola è fissato il rotore, costituito da un mozzo, sul quale sono montate le pale, che hanno il compito di raccogliere l'energia cinetica del vento. Quando soffia il vento, le pale si mettono a girare e l'energia cinetica è trasformata in energia elettrica dal generatore della navicella. L'energia così prodotta viene convogliata su un trasformatore che ne innalza la tensione prima che venga immessa nella linea di trasmissione. In particolare, si prevedono le seguenti fasi lavorative : - Costruzione delle strade di accesso - Scavi per i plinti di fondazione - Realizzazione dei plinti in c.a. - Montaggio torri tubolari - Montaggio aerogeneratori - Scavo trincee per la posa dei cavi elettrici e posa dei cavi - Connessioni elettriche |  |

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Automezzi speciali fino a lunghezze di 50 m (per il trasporto dei tronchi delle torri, delle navicelle, delle pale del rotore)

- Autobetoniere (per i plinti di fondazione)

- Escavatore

- Pala meccanica

- Autogru

- Autocarro

- Attrezzi manuali di uso comune

- Attrezzi elettrici

- Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose :

- Cemento o malta cementizia

- Polveri inerti

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Movimentazione meccanica dei carichi | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Elettrocuzione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Fulminazione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Vibrazioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Seppellimento e sprofondamento delle pareti di scavo | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Inalazione di polveri e fibre | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Caduta di materiale dall'alto | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Movimentazione manuale dei carichi | Probabile | Lieve | Accettabile |
| - Scivolamenti, cadute a livello | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Ribaltamento dei mezzi meccanici | Non probabile | Significativo | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Recintare l’area di lavoro onde impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni (Art. 109 comma 1 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Posizionare la segnaletica di sicurezza (Art. 163 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Prima di installare gli aerogeneratori, devono essere tracciate le piste necessarie al movimento dei mezzi di cantiere, oltre che dei mezzi utilizzati per il trasporto delle navicelle con gli aerogeneratori, le pale dei rotori e i tronchi tubolari delle torri

- Gli scavi per la costruzione delle fondazioni delle torri devono essere effettuati usando mezzi meccanici ed evitando scoscendimenti, franamenti e in modo tale che le acque di ruscellamento non si riversino negli scavi

- Intorno a ciascuna delle torri deve essere realizzato un piazzale per il lavoro delle gru durante la fase di costruzione delle torri stesse

- L’area necessaria allo spostamento della gru di cantiere necessaria per l’installazione della torre, deve essere perfettamente livellata in modo che presenti una pendenza massima di +/-100 mm. In particolare, per l’assemblaggio del braccio della gru, lungo la via di accesso deve essere prevista una lunghezza libera da ostacoli di 65 m. Inoltre per evitare che l’aerogeneratore si sporchi nella fase di montaggio si deve compattare e ricoprire di ghiaietto il terreno per mantenere la superficie del piazzale asciutta e pulita

- Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate nella scheda  relativa all'utilizzo della gru o degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Non movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che devono mantenersi a distanza di sicurezza fino a fine manovra (Allegato VI Punto 3.1.5. del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso

- Non manovrare la gru in presenza di personale che opera sul pianale dell'automezzo

- Durante il trasporto procedere con cautela per non causare bruschi spostamenti del carico

- Transennare la zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio d'azione della gru

- Verificare la presenza di linee elettriche aeree nelle vicinanze (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Predisporre l’impianto di messa a terra  in sede di realizzazione delle fondazioni e con collegamento ai ferri d'armatura

- Poiché i generatori eolici sono molto alti e sensibili ai fulmini e alle sovratensioni, prevedere un sistema di protezione dai fulmini

- Per prevenire i rischi di elettrocuzione, le linee elettriche devono essere interrate ed interruttori e trasformatori devono essere posti all’interno della navicella

- L'installazione dei cavi deve essere conforme ai requisiti imposti dalla normativa vigente e dalle norme tecniche, in particolare le CEI 11-17 e 11-1

- L'accesso dei cavi deve avvenire attraverso apposite tubazioni poste nel basamento della cabina elettrica interrate sotto il piano di calpestio.

- Il collegamento elettrico previsto tra la torre e la rete deve essere di tipo interrato, ciò al fine di evitare sia i rischi tipici dei collegamenti esterni (caduta rami, fulminazioni, deterioramento dei supporti), che per annullare anche la corrispondente modifica permanente sul territorio.

- La cabina deve rispondente ai requisiti normativi che disciplinano in materia di sicurezza elettrica tali tipi di locali, protezione dall’acqua, aerazione, isolamento elettrico ed interdizione del personale non autorizzato

- La cabina deve essere normalmente chiusa con accesso consentito al solo personale abilitato, e recare gli opportuni e richiesti segnali di dissuasione all'avvicinamento

- Il trasformatore elevatore di tensione deve avere il primario collegato a stella, con il centro stella posto a terra e collegato con lo stesso impianto di messa a terra della turbina eolica

- Installare appositi segnali sia per facilitare il riconoscimento del percorso in caso di interventi di manutenzione, che per facilitare l'utilizzazione superficiale del suolo.

- Per ridurre le interferenze elettromagnetiche, utilizzare pale di materiali non metallici, come vetroresina

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione alle vibrazioni (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.lgs. n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Urti, colpi, impatti e compressioni | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) Elmetti di protezione |
| Polveri e detriti durante le lavorazioni | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340(2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e/o per caduta di materiali o utensili vari | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Punture, tagli e abrasioni | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Elettrocuzione durante la fase di cablaggio dei componenti | Guanti dielettrici | Guanti in lattice naturale speciale con un alto potere di isolamento elettrico. I guanti dielettrici devono essere utilizzati con dei sovra guanti in pelle | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 60903 Guanti di protezione isolanti da contatto con parti sotto tensione |
| Inalazione di polveri e fibre | Mascherina antipolvere FFP2 | Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron. | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 149 (2003) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante contro particelle Requisiti, prove, marcatura. |
| Rumore che supera i livelli consentiti | Tappi preformati | In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la forma dello stesso | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 2: Inserti |