## FASE DI LAVORO: INSTALLAZIONE DI PORTONCINI BLINDATI

|  | Installazione di portoncini blindati per proteggere gli edifici civili da tentativi di furto o effrazione. La porta blindata per offrire un’adeguata resistenza all’intrusione deve essere realizzata con pannelli d’acciaio di alta qualità e di adeguato spessore in conformità alla norma europea UNI ENV 1627-30:2000 e la serratura deve essere conforme alla Direttiva europea UNI EN 12209. La posa in opera prevede l’esecuzione di opere murarie di consolidamento della parete in laterizio forato mediante l’applicazione di una robusta rete di metallo elettrosaldata intorno all’apertura della porta per circa un metro lineare sui tre lati. |
| --- | --- |

Il controtelaio viene fissato alla muratura mediante zanche lunghe 18-20 cm, direzionate a 45° e verso il centro del muro, in modo da aggrapparsi ad una zona più ampia possibile, con l’utilizzo di cemento a presa rapida. Il telaio viene collegato al controtelaio tramite viti per consentire eventuali registrazioni sia verticali che orizzontali.

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Bulloni, Viti, Tasselli, Dadi, Rondelle, Cerniere,

- Utensili manuali di uso comune (giraviti, martelli, chiavi ecc.)

- Utensili elettrici (avvitatore, trapano, ecc.)

- Carrello

- Sostanze pericolose

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Sostanze Pericolose:

- Cemento a presa rapida

- Resine siliconiche

- Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

- Ponte su cavalletti

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Movimentazione manuale dei carichi | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Schiacciamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Punture, tagli e abrasioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Scivolamenti, cadute a livello | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- L’esecuzione di lavori deve essere affidata a personale tecnico competente in materia e che abbia letto e compreso quanto prescritto dalle istruzioni per l’uso (Art. 71 comma 7 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Prima di eseguire la posa in opera si devono leggere e comprendere le istruzioni per l’uso

- L’installazione deve essere realizzata a regola d’arte e conforme alle norme di sicurezza in vigore, quindi si deve attenere a tutti i regolamenti locali, compresi quelli che fanno riferimento a norme nazionali ed europee

- Durante il montaggio della porta blindata, vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti per evitare pericoli generici alle persone non addette (Art. 154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Prima di movimentare a mano gli elementi valutare il loro peso e la loro dimensione ed individuare il modo più indicato per afferrarli, alzati e spostali senza affaticare la schiena (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- La porta blindata deve essere movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo oppure mediante l’ausilio di un carrello (Art. 168 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art 192 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- Utilizzare sempre i guanti di protezione per evitare rischi di tagli pericolosi alle mani

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09 )

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art.77 del D.lgs. n.81/08 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni e/o per caduta di materiali o utensili vari | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/ abrasioni/perforazione/ ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Probabilità di punture, tagli ed abrasioni | Guanti di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Rumore | Tappi preformati | In spugna di PVC, inseriti nel condotto auricolare assumono la forma dello stesso | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 352-2 (2004) Protettori dell'udito. Requisiti generali. Parte 2: Inserti |