## FASE DI LAVORO: INSTALLAZIONE DI SCALE MOBILI

|  | Trattasi del montaggio della scala mobile, mediante l’ausilio di gru, carrelli elevatori a forche, paranchi o autogrù, in funzione delle dimensioni e della tipologia della scala e del luogo in cui è collocata. Generalmente la scala mobile viene consegnata in un unico pezzo completamente montata in fabbrica; solo in caso di insufficiente altezza libera di transito la scala viene consegnata senza balaustre, oppure in caso di spazi ristretti viene suddivisa in due o più pezzi da montare in loco. |
| --- | --- |

Per garantire l’utilizzo della scala in sicurezza ai sensi della normativa vigente sono installati sul posto i seguenti elementi: parapetti laterali di sicurezza, protezioni antimpigliamento, protezioni triangolari a soffitto, deflettori per impedire l’accesso alle balaustre dal lato esterno, barriere di protezione tra due balaustre. Infine, vengono realizzati in corrispondenza della testata superiore della scala i necessari allacciamenti elettrici da personale esperto autorizzato nel rispetto della normativa vigente.

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Autocarro (per trasporto della scala premontata)

- Mezzi di sollevamento: Gru, Autogru, Carrelli elevatori

- Paranchi manuali o a catena

- Ganci e funi

- Attrezzi elettrici

- Attrezzi manuali di uso comune

- Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali:

- Ponteggi

- Impalcature

- Puntellature

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Caduta dall’alto | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Caduta di materiale dall'alto | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Cesoiamento e schiacciamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Punture, tagli ed abrasioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Impigliamento e trascinamento | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Urti, colpi, impatti e compressioni | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Elettrocuzione | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Rumore | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Scivolamenti, cadute a livello | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Prima di procedere alla installazione è necessario eseguire un'analisi preliminare del sito per pianificare l’introduzione della scala nell’edificio, che valuti: la presenza di spazio sufficiente per scaricare la scala dal mezzo di trasporto, la presenza di sufficiente altezza libera di transito, la presenza di eventuali ingombri di tubazioni, canali e passerelle.

- Durante l’installazione della scala, seguire le regole di sicurezza previste dalla norma europea UNI EN 115-1:2008+A1:2010 (Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 1: Costruzione e installazione)

- Prima di procedere all’esecuzione dei lavori accertarsi che sia stata disattivata l'alimentazione elettrica, per  evitare pericoli di elettrocuzione (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti durante i lavori (Art. 154 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare che il carico movimentato sia compatibile per peso e dimensioni con le caratteristiche e la potenza del mezzo

- Movimentare i carichi in aree libere prive di ostacoli e ove non siano presenti altri operatori, verificando prima dello scarico che gli spazi destinati ai materiali siano facilmente accessibili e idonei.

- Durante le operazioni di scarico della scala, delimitare e segnalare debitamente la zona al fine di evitare qualunque tipo di interferenza

- Installare barriere di sicurezza approvate attorno alle aperture del vano e della fossa, per prevenire la caduta dall’alto

- Predisporre una via di accesso al cantiere e un’area necessaria per le operazioni di scarico, che dipende dalle attrezzature (gru, muletto, ecc.) richieste per scaricare la scala dal mezzo di trasporto e posizionare la scala nella posizione di installazione finale.

- Accertarsi che le scale mobili siano fornite di una documentazione che deve includere un manuale d’istruzione relativo all’uso, alla manutenzione, all’ispezione, alle verifiche periodiche e alla manovra di emergenza

- Verificare che le indicazioni, avvertenze e istruzioni per l’uso siano di materiale resistente, ben visibili e scritte con caratteri ben leggibili

- Verificare che le istruzioni per azioni obbligatorie e divieti per gli utenti siano riportate su idonei cartelli disposti nelle vicinanze degli ingressi

- Verificare che l’installazione degli impianti elettrici delle scale mobili rispetti la normativa vigente ed in particolare risponda ai requisiti delle norme armonizzate ed a quelle nazionali

- Verificare che i motori siano protetti contro i cortocircuiti e i sovraccarichi e che sia previsto il dispositivo di interruzione di servizio della scala mobile.

- Verificare che in prossimità del macchinario o nei vani per i rinvii o in prossimità dei quadri di manovra, sia disposto un ulteriore interruttore generale capace di interrompere, sui conduttori attivi, l’alimentazione del motore, del dispositivo di azionamento del freno e del circuito di manovra

- Verificare che il dispositivo di azionamento dell’interruttore principale sia facilmente e rapidamente accessibile dopo l’apertura delle porte o delle botole

- Verificare che gli interruttori generali siano idonei ad interrompere la corrente più elevata prevista nel normale funzionamento della scala mobile

- Verificare la presenza di pulsanti da usare in emergenza per l’arresto, posti nelle vicinanze

- delle pedane d’imbarco e sbarco

- Prima dell'utilizzo di attrezzature a funzionamento elettrico, accertarsi che l'impianto elettrico e di terra di cantiere sia conforme alle disposizioni di legge (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore (Art. 192 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Caduta di materiale/attrezzi dall’alto | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) Elmetti di protezione |
| Impigliamento e trascinamento | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/ perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340 (2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Lesioni per caduta di materiali movimentati | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Punture, tagli ed abrasioni alle mani | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |
| Caduta dall’alto | Imbracatura e cintura di sicurezza | Cintura di sicurezza utilizzata in edilizia per la prevenzione da caduta di persone che lavorano in altezza su scale o ponteggi. Da utilizzare con cordino di sostegno | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 361(2003) Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo UNI EN 358 (2001) Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro |