- FASE DI LAVORO: PULIZIA SERBATOI E CISTERNE IDRICHE

|  | La fase prevede il prelavaggio per l'eliminazione della sporcizia, un lavaggio prolungato con la disinfezione tramite immissione di cloro gassoso o soluzione di ipoclorito di calcio ed un risciacquo finale con acqua potabile sino a che il fluido scaricato non assume le caratteristiche chimiche e batteriologiche dell'acqua di alimentazione. |
| --- | --- |

- Macchine/Attrezzature

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:

- Utensili manuali

- Utensili elettrici portatili

- Filiera elettrica

- Opere Provvisionali

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Opere Provvisionali :

- Scala in metallo

- Sostanze/Preparati Pericoli

Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti sostanze/preparati pericolosi:

- Disinfettanti a base di ipoclorito di sodio o cloro gassoso

- Valutazione e Classificazione dei Rischi

| Descrizione | Probabilità | Danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Inalazione di vapori pericolosi | Possibile | Grave | Notevole |
| - Soffocamento all’interno di serbatoi, pozzi o cisterne | Possibile | Grave | Notevole |
| - Contatto con sostanze pericolose | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Incendio o scoppio di gas o vapori infiammabili | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Cadute in piano per inciampi e/o scivolamenti | Possibile | Modesto | Accettabile |
| - Abrasioni, contusioni, tagli da utensili manuali | Possibile | Modesto | Accettabile |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Il serbatoio, pozzo o cisterna, deve essere dotato di una apertura tale da permettere il recupero del lavoratore in caso di malore (Allegato IV punto 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Prima e durante i lavori all’interno del serbatoio, pozzo o cisterna si deve accertare che all’interno non vi siano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa

- Prima dell’inizio dei lavori all’interno del serbatoio, pozzo o cisterna si deve provvedere alla bonifica dell’ambiente interno

- Durante i lavori all’interno del serbatoio, pozzo o cisterna deve essere assicurata una idonea ed efficace ventilazione con apposito aspiratore

- Durante i lavori all’interno del serbatoio, pozzo o cisterna una persona deve vigilare costantemente sulle condizioni dell’operatore interno controllando anche la fune di recupero (Allegato IV punto 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Durante i lavori all’interno del serbatoio, pozzo o cisterna, nel caso in cui non potrà essere esclusa la presenza di gas o vapori infiammabili, vietare l’uso di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzature ferrose e calzature con chiodi

- Per l’accesso all’interno del serbatoio, pozzo o cisterna fare uso di idonea scala (Allegato IV punto 3 del d.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione degli utensili elettrici (Art. 86 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine lavoro

- Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia degli utensili elettrici

- Richiedere le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate

- Durante l’uso del disinfettante, assicurare la ventilazione o l’aspirazione localizzata quando il lavoro viene svolto in spazi chiusi

- Usare mezzi di protezione sostitutivi nei casi in cui non sia possibile fare ricorso alla aspirazione localizzata

- Accertare che i prodotti chimici siano correttamente etichettati

- Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, vietare l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt  verso terra (Allegato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Se l’alimentazione degli utensili è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra

- Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione superiore a 25 Volt verso terra se alternata, ed a 50 Volt verso terra se continua, devono avere l’involucro metallico collegato a terra (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro

- Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni

- Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. (Allegato IV punto 2.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Esposizione a sostanze pericolose | Tuta protettiva | Tuta in materiale antiacido in modo da evitare che il prodotto venga a contatto con la pelle | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 943-1 (2003) Indumenti di protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi, inclusi aerosol liquidi e particelle solide - Requisiti prestazionali per tute di protezione chimica, ventilate e non ventilate, a tenuta di gas (Tipo 1) e non a tenuta di gas (Tipo 2). |
| Scivolamenti e cadute a livello | Stivali antinfortunistici | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Contatto con sostanze pericolose | Guanti in gomma o neoprene | Guanti in gomma pesante o neoprene, resistenti ad agenti chimici aggressivi ed irritanti | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 374(2004) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi. Parte, 1,2 e 3 |
| Inalazione di gas e vapori organici | Maschera con filtri per vapori acidi | Maschera a pieno facciale in gomma policloroprenica completa di filtri B2P3 intercambiabili per gas acidi e polveri | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 148 (2000) Apparecchi di protezione delle vie respiratorie- Filettature per facciali - Raccordo con filettatura centrale. Parte, 1,2 e 3 |
| Schizzi di sostanze pericolose | Occhiali di protezione | Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 166 (2004) Protezione personale degli occhi - Specifiche. |