## TRASPORTO DI PERSONE E MATERIALI FRA PIANI DEFINITI IN CANTIERE

Trattasi delle operazioni di sollevamento di persone e di materiali fra piani definiti in cantieri temporanei. In particolare, le prescrizione riguardano le apparecchiature di sollevamento, il cui supporto di carico (cabina oppure piattaforma) ha la corsa guidata e serve piani stabiliti utilizzando un sistema a pignone e cremagliera.

| Elenco Rischi | Valutazione Rischio |  |  | Misure di Prevenzione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilità (P) | Danno (D) | Entità |  |
| Caduta di materiale dall’alto durante il sollevamento | Possibile | Significativo | Notevole | Il carico deve essere trasportato all’interno di una piattaforma provvista di pareti oppure all’interno di una cabina chiusa. Prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento, verificare che il carico sia stato imbracato correttamente. Impedire di stazionare o transitare sotto la traiettoria del carico. |
| Caduta di persone dall’alto | Possibile | Significativo | Notevole | Il supporto del carico deve avere la forma di una cabina racchiusa, provvista di un tetto e di cancelli con bloccaggi meccanici tali da non poter essere aperti durante il funzionamento dell’ascensore. Realizzare la protezione del percorso dell’ascensore e la recinzione della base. |
| Urto, schiacciamento e cesoiamento per movimento del supporto del carico | Possibile | Significativo | Notevole | Impedire di stazionare o transitare nell’area interessata dall’apparecchio di sollevamento con delimitazioni e segnalazioni idonee. |
| Cadute a livello e scivolamenti | Possibile | Significativo | Notevole | Prestare attenzione negli spostamenti. Tenere pulito e in ordine il luogo di lavoro. Indossare scarpe di sicurezza |

| SCHEDA TECNICA |  |
| --- | --- |
| Il personale addetto all’utilizzo dell’apparecchiatura di sollevamento deve essere istruito sulle funzioni dei controlli e dei dispositivi di sicurezza; deve conoscere le istruzioni operative per il corretto utilizzo e le regole di sicurezza; deve essere addestrato su un’apparecchiatura con sistemi di comando simili. Durante l’uso dell’ascensore, l’addetto deve controllare che non ci siano ostacoli lungo il percorso; non ci sia il rischio di caduta di materiali e di persone dal supporto di carico; che i cancelli di piano e del supporto del carico siano chiusi in maniera corretta. Durante le operazioni di carico, non si deve superare il carico nominale; deve essere considerato anche il peso dell’operatore e delle persone trasportate; deve essere assicurata la posizione e la stabilità del carico, facendo si che non sporga dalla piattaforma. Nella valutazione delle condizioni di utilizzo dell’ascensore bisogna considerare anche le condizioni climatiche, quali la presenza del vento e del ghiaccio. Il sollevamento di persone e’ permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Il sollevamento di persone e materiali nei cantieri è disciplinato dall’ Allegato V (parte II punto 4) del D.Lgs 81/08 come modificato dal D.Lgs.106/09, che riguarda le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale: - da evitare i rischi di caduta dall’abitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati; - da evitare per l’utilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dell’abitacolo, se esiste; - da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell’utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale; - da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell’abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati. Su tutti i lati di ciascuna piattaforma di lavoro devono essere previste protezioni per impedire la caduta di persone e materiali. La protezione deve essere fissata in modo sicuro alla piattaforma di lavoro e deve, almeno, essere costituita da corrimano alti almeno 1,1 m, parapiedi alti almeno 0,15 m e corrimano intermedi a distanza non maggiore di 0,55 m dagli altri corrimano o dai parapiedi. Verificare che il dispositivo di supporto del carico sia idoneo per sostenere i carichi previsti, sia dotato di guide rigide capaci di impedire il disinnesto o l’inceppamento, sia provvisto di dispositivi efficaci che lo mantengano nelle guide in caso di guasto dei pattini o dei rulli di guida normali. Per impedire che le persone siano colpite da parti in movimento e che cadano nel percorso dell’ascensore, realizzare la protezione del percorso dell’ascensore, installando la recinzione di base, cancelli di piano per ogni punto di accesso con dispositivi di bloccaggio dei cancelli e dispositivi di arresto. Per consentire un accesso sicuro sotto il supporto del carico ai fini della manutenzione, deve essere fornito un dispositivo di blocco meccanico per creare una distanza verticale minima (un puntello mobile o un mezzo equivalente) di almeno 1,8 m. Tale distanza deve essere garantita sotto l’intera area del supporto del carico. Le operazioni di montaggio e smontaggio dei dispositivi di blocco suddetti devono poter essere effettuate rimanendo all’esterno dell’area di proiezione del supporto del carico. Gli ascensori con corsa superiore a 2,00 mt devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire la caduta del supporto del carico e di un dispositivo meccanico per l'arresto del movimento del supporto del carico agli estremi inferiore e superiore della corsa. Inoltre devono essere dotati di interruttori di fine corsa che intervengono prima del dispositivo meccanico. |  |
| Normativa di riferimento |  |
| D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09 |  |

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIF.NORMATIVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Caduta di materiale/attrezzi dall’alto | Casco Protettivo | Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall'alto o comunque per contatti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 397(2001) Elmetti di protezione |
| Polveri e detriti durante le lavorazioni | Tuta di protezione | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/ perforazione | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 340(2004) Indumenti di protezione. Requisiti generali |
| Lesioni per caduta di materiali movimentati e/o per presenza di chiodi, ferri, ecc. | Scarpe antinfortunistiche | Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN ISO 20344 (2008) Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature |
| Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni | Guanti in crosta | Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione delle mani | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII - punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09 UNI EN 388 (2004) Guanti di protezione contro rischi meccanici |