## SOSTANZA: MATERIALI ESPLOSIVI DI PRIMA CATEGORIA

Si definisce esplosivo o sostanza esplosiva, ogni sostanza che può decomporsi con grandissima rapidità e la cui decomposizione è autopropagante e sviluppa una grande quantità di calore e gas, generando un'onda di pressione. Si tratta quindi di sostanze ad alto contenuto energetico, la cui esplosione non è altro che il raggiungimento di un livello energetico più basso, ossia la formazione di sostanze stabili.

- Valutazione e Classificazione Dei Rischi

| Descrizione | Liv. Probabilità | Entità danno | Classe |
| --- | --- | --- | --- |
| - Deflagrazione improvvisa | Possibile | Significativo | Notevole |
| - Incendio, esplosione | Possibile | Significativo | Notevole |

- Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati

- Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi

- Conoscere le caratteristiche delle sostanze utilizzate, nello specifico le concentrazioni, le modalità d'uso ed i tempi di contatto (Art 227, comma 1 del D.Lgs. n.81/08)

- Effettuare la formazione e l’informazione relativa all’uso corretto di tali sostanze (Art 227, comma 1 del D.Lgs. n.81/08)

- Il materiale esplosivo deve essere trasportato in appositi contenitori utilizzando automezzi coperti

- Il materiale deve essere protetto contro le alte temperature

- E‘ fatto divieto di fumare e di usare fiamme libere

- Evitare urti e sfregamenti dei contenitori

- I contenitori vuoti devono essere opportunamente trattati

- Utilizzare attrezzi antiscintilla

- Solo il personale esperto può maneggiare l‘esplosivo

- Nei lavori effettuati in presenza di materiali devono essere adottate le misure atte ad impedire rischi di esplosione

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all‘ambiente in cui si deve operare

- Le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere tenute inattive

- Gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione

- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi

- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l‘accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille

- Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile

- All‘ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo

- Utilizzare misure antincendio e mezzi di estinzione idonei, quali CO2, schiuma, acqua nebulizzata (Allegato IV Punto 4.1 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.Lgs. n.106/09)

- Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione (Art. 75 - 78 del D.Lgs. n. 81/08)

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Lgs. n.81/08)

- DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

| RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | NOTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Manipolazione sostanze in esame | Guanti | Guanti contro l’accumulo di elettricità statica | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.5 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 1149-2(1999) Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale). |
| Scarpe contro l’accumulo di elettricità statica | Scarpe antinfortunistiche | Scarpe contro l’accumulo di elettricità statica | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3, 4 n.6 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 1149-2(1999) Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale). |
| Indumenti contro l’accumulo di elettricità statica | Tuta protettiva | In modo da evitare che il prodotto venga a contatto con la pelle | Rif. Normativo Art 75 – 77 – 78 D.Lgs. n.81/08 Allegato VIII D.Lgs. n.81/08 punti 3,4 n.7 come modificato dal D.Lgs. n.106/09 UNI EN 1149-2(1999) Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale). |